一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 美添辰检测实验室迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2510-110230-04-05-881633 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 李霞 | 联系方式 | 18910833773 |
| 建设地点 | 北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元 |  |  |
| 地理坐标 | 东经116度33分14.670秒，北纬39度44分36.193秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | 检测服务M7452 | 建设项目 行业类别 | 专业实验室、研发（试验）基地98 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 北京经济技术开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 京技审批(备) 〔2025〕210号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 887.72 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划文件名称：《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年—2035年）》 - 审批机关：北京市人民政府 - 审批文件名称及文号：北京市人民政府关于对《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》的批复（2019.11.20）。 - 规划文件名称：《落实“三区三线”<亦庄新城规划(2017年-2035年）>修改成果》 审批机关：北京市人民政府 审批文件名称及文号：北京市人民政府关于对《北京市人民政府关于对朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案》的批复（2023.3.25） - 《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二O三五年远景目标规划》（2021年6月29日发布） 发布单位：北京经济技术开发区管理委员会 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《中关村科技园区通州园金桥科技产业基地（一期）规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：北京市通州区生态环境局 审查文件名称：《北京市通州区生态环境局关于<中关村科技园区通州园金桥科技产业基地（一期）规划环境影响跟踪评价报告书>审查意见的函》（通环函[2020]25号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《亦庄新城规划（国土空间规划）》（2017年-2035年）的符合性分析 根据《亦庄新城分区规划（2017年-2035年）》，亦庄新城功能定位是建设具有全球影响力的创新型产业集群和科技服务中心；首都东南部区域创新发展协同区；战略性新兴产业基地及制造业转型升级示范区；宜业宜居绿色城区。 规划中要求“加强科研服务，完善应用研究和科技转化的研究型服务设施。提升中介服务，完善法律、会计、人力等咨询类型的服务设施，完善具有平台公共属性的服务设施，优化提升研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业化服务”。 本项目位于北京经济技术开发区(通州)环科中路2号院，属于亦庄新城范围内，行业类别为“检测服务7452”，属于检验检测认证专业技术服务业，符合《亦庄新城规划（国土空间规划）（2017年-2035年）》要求。本项目在亦庄新城规划图中的位置示意图见下图。 本项目 - 项目在亦庄新城规划图中的位置 - 与《落实“三区三线”<亦庄新城规划（2017年-2035年）>修改成果》符合性分析 根据《落实“三区三线”<北京市人民政府关于朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复>修改成果》及北京市人民政府《关于朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复》（2023年3月25日），亦庄新城规划（2017年-2035年）修改后，亦庄新城不再涉及生态保护红线，两线三区规划图、国土空间规划分区图亦进行更新。对照修改成果，本项目位于亦庄新城规划区的集中建设区，用地性质为工业用地，符合《落实“三区三线”<北京市人民政府关于朝阳等13个区分区规划及亦庄新城规划修改方案的批复>修改成果》及其批复的要求。项目在亦庄新城两线三区规划图(修改版)中位置见下图。 本项目 - 项目在亦庄新城两线三区规划图(修改版)中位置 - 《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年年远景目标规划》符合性分析 《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》提出：优化提升现代服务业。大力推动信息传输、软件和信息技术服务业发展，积极吸引工业设计、检验检测、工业研发服务外包等专业服务机构落地。 本项目的行业类别为检测服务业，符合《“十四五”时期北京经济技术开发区发展建设和二〇三五年远景目标规划》的要求。 - 与中关村科技园区通州园金桥科技产业基地相关规划环境影响跟踪评价及审查意见的符合性分析 本项目与中关村科技园区通州园金桥科技产业基地相关规划环境影响跟踪评价及审查意见的符合性分析见下表。 - 与中关村科技园区通州园金桥科技产业基地相关规划环境影响跟踪评价及审查意见的符合性分析 类别; 规划与规划环评相关内容; 本项目符合性 分析; 是否符合. 空间 功能 结构; 基地规划按产业基地、展示交易中心、管理商务中心、生活区、研发基地五大块布局，布局以可持续发展为重要原则，东部为产业区、西部为生活区，并采用由北向南滚动开发的模式，相对应规划各项建设用地大体呈南向北带状布局，呈现出可生长的形态。; 本项目位于中关村科技园区通州园金桥科技产业基地规划的东部产业区内，符合基地空间功能结构规划。; 符合. 产业 定位; 基地定位为“中关村能源环保产业总部基地”，重点发展能源环保专业服务业、能源环保制造业环保产业和基地发展相配套的金融、会计、咨询、会展等商务服务。在建设过程中，基地逐步形成以环保新能源、汽车零部件、生物医药和新型都市产业为主导的产业结构，并努力成为高科技领域技术创新、高薪技术产业化、国际合作的新型产业基地和示范园区。; 本项目从事环境检测技术服务，属于环保专业服务业，符合基地产业定位。; 符合. 供水; 规划供水由基地自建水厂、亦庄水厂、地下水和再生水四部分组成，基地现状生产和生活用水仅由基地水厂供给。; 本项目用水均采用市政供水，不自采地下水，符合基地供水规划。; 符合. 排水; 基地内有两座污水处理厂，分别是第一污水处理厂和第三污水处理厂，污水经处理后出水排入新凤河，为河道补水，净化河道环境。; 生活污水、容器第三遍及以后清洗废水、地面清洗废水、高压蒸汽灭菌废水，经市政污水管网进入金桥基地第一污水处理厂处理，符合基地排水规划。; 符合. 供热; 基地采用集中燃气锅炉房供热，供热能源采用天燃气。根据园区热负荷分布，供热划分为9个供热区，规划设置9座热水锅炉房。; 本项目冬季供暖采用市政集中供热。; 符合. 大气 污染 防治 措施; 加强对入区项目的环境管理，严格污染治理措施，控制园区大气污染物排放总量；禁止铸造等重金属污染的生产工序进入园区；积极进行绿化建设，提高绿地覆盖率，防治地面扬尘；加强施工期对现场、道路、堆场的管理；加强园区环境清扫，减少二次扬尘。; 本项目不涉及铸造等重污染的生产工序；项目产生的废气能够实现达标排放；符合基地大气污染防治要求。; 符合. 水污 染防 治措 施; 对入区项目严格把关，优先选择轻污染、节水型产业入园；采用单项治理和综合治理相结合、局部分散处理与园区集中处理相结合的方针；与园区建设同步落实园区污水管网和污水处理厂的规划、设计，确保污水处理达标后排往收纳水体。; 本项目不属于高污染、高耗水行业；运行过程废水经园区化粪池处理后进入金桥基地第一污水处理厂处理，符合基地水污染防治要求。; 符合. 声环 境; 园区工业用地内的工厂合理布局；产业园合理布局，环境噪声敏感建筑设置在远离道路、锅炉房等噪声污染的地方；在产业园内道路附近建设噪声敏感建筑物，设置足够的防护距离。; 本项目选用低噪音设备，采取降噪措施，确保厂界噪声达标排放，符合基地声环境要求。; 符合. 固体 废物; 设置园区环卫管理站，并设置垃圾收集转运站。; 生活垃圾统一收集后由环卫部门期清运。; 符合. 与规划环评审查意见的符合性. 类别; 规划环评审查意见相关内容; 本项目符合性 分析; 是否符合. 大气 污染 防治 措施; 1）园区内新建的生产、采暖设施采用清洁能源，燃气锅炉须达到北京市《锅炉污染物综合排放标准》（DB11/139-2002）中的限值； 2）施工期间须执行《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（京建施[2003]3号）中的规定，做好防尘降尘工作。; 1、本项目冬季采用市政集中供热，不涉及锅炉烟气排放； 2、项目使用现有厂房，仪器设备安装过程中严格对施工现场进行管理；符合大气污染防治要求。; 符合. 水污 染防 治措 施; 园区内须建设完善的雨、污分流系统。园区生活污水和生产废水排入园区集中污水处理厂，经处理后的污水排入新凤河，排放执行《北京市水污染物排放标准》（试行）中“排入地表水体”新建三级标准。; 本项目污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入金桥基地第一污水处理厂，符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/3072013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”要求，符合水污染防治要求。; 符合. 声环 境; 1.调压站、燃气锅炉等设备须采取降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中三类标准。 2.为减少六环路居民的噪声影响，六环路南侧100米内不得建设住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。 3.施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的规定。; 1.本项目运营期使用低噪设备，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 - 2.本项目位于金桥科技产业基地，不涉及此项目。 - 3.施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。; 符合. 固体 废物; 园区产生的生产、生活垃圾须集中密闭收集处理。; - 本项目建设一般固废间、危险废物间，危险废物委托北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置；一般工业固体废物中的废包装物由物资回收单位回收；生活垃圾由环卫部门定期清运。; 符合. 根据上表分析结果，本项目符合中关村科技园区通州园金桥科技产业基地相关规划环境影响跟踪评价及其审查意见的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析： 本项目从事检验检测服务，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“三十一、科技服务业”中的“检验检测服务”，属于“鼓励类”项目。 本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类中所列的项目。 本项目不属于外商投资项目，未列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2025年版）》。 综上，本项目符合产业政策的要求。 - 选址合理性分析 本项目租用现有房屋进行建设，不新建房屋，房屋所有权人：北京中联启能电力科技有限公司，房屋所有权证号：“京（2020）开不动产权第0005729号”，房屋用途为工业用地/厂房。本单位已与房屋所有权人签订房屋租赁合同，合同约定租赁用途为“办公、研发、生产、装配”。本项目符合房屋规划用途，符合租赁用途约定，项目选址合理可行、符合合同约定用途。 - 与“三线一单”符合性分析 - 生态保护红线符合性分析 根据《北京市人民政府关于发布北京市生态保护红线的通知》(京政发(2018)18号)，全市生态保护红线包括水源涵养、水土保持和生物多样性维护的生态功能重要区、水土流失生态敏感区以及市级以上禁止开发区域和有必要严格保护的其他各类保护地。 本项目位于北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元，本项目所在地不涉及生态保护红线，符合生态保护红线的要求。本项目与北京市生态红线位置关系见下图。 本项目 - 本项目与北京市生态保护红线位置关系图 - 环境质量底线符合性分析 根据北京市生态环境局发布的《2024年北京市生态环境状况公报》(2025年5月9日发布)，2024年通州区各污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)限值要求，北京市O3日最大8小时平均浓度未能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)限值要求，其他污染物现状浓度达到上述标准要求，判定项目所在区为环境空气质量不达标区。本项目根据不同过程废气类别分别采用万向罩、通风橱收集，并经干式过滤器（酸式吸附剂+碱式吸附剂+活性炭）吸附处理，满足达标排放要求。随着北京市大气污染治理的措施的逐步实施，环境空气质量持续改善，本项目的实施不会突破大气环境质量底线。 项目所在地附近地表水体为西北侧的2.25km处的新凤河，根据北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类，新凤河水体功能为Ⅴ类。根据北京市生态环境局网站公布的近一年河流水质状况，新凤河现状水质均能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准限值。项目废水包括生活污水、高压蒸汽灭菌废水、容器第三遍及以后清洗废水、地面清洗废水，以上废水一起进园区化粪池处理，最后通过市政管网排入金桥基地第一污水处理厂处理，不直接排入地表水体，不会突破水环境质量底线。 本项目实验设备均为低噪声设备，且采取了减震、隔声等措施，厂界噪声预测值达标，不会突破声环境质量底线。 项目产生的固体废物分类收集，建设规范的固体废物暂存间，所有固体废物定期委托有资质的单位处置。 项目运营期废气、废水、噪声等达标排放，固体废物合理处置，不会突破环境质量底线。 - 资源利用上线符合性分析 本项目属于检测实验室项目，电力及水资源消耗量相对于区域资源利用总量很少，电力及水资源有保证；项目不新增用地，租用现有厂房，用地符合规划要求。因此项目资源利用情况不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线的要求。 - 环境准入负面清单 根据《关于北京市生态环境分区管控(“三线一单”)的实施意见》，北京市生态环境管控分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类区域。 2024年12月25日，北京市生态环境局发布了《北京市生态环境局关于生态环境分区管控动态更新成果的通告》(通告(2024)33号)，发布了北京市生态环境分区管控动态更新成果，根据该成果，本项目位于重点管控单元，本项目在《北京市生态环境管控分区图》中的位置示意图见下图。 - 本项目在北京市生态环境管控分区图中的位置示意图 根据北京市生态环境局“北京市生态环境局政府网站-政务服务-生态环境分区管控(‘三线一单’)系统”，本项目属于金桥科技产业基地重点管控单元，环境管控单元编码为ZH11011220002，本项目在金桥科技产业基地重点管控单元图中位置见下图。 本项目 - 本项目与金桥科技产业基地管控单元位置关系图 - 现就全市总体环境准入清单、五大功能区环境准入清单及环境管控单元环境准入清单的符合性进行分析。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1）全市总体生态环境准入清单 本项目属于重点管控类单元（重点产业园区），具体符合性分析见下表。 - 项目与重点管控类（重点产业园区）生态环境总体准入清单管控要求符合性分析一览表 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否 符合. 空间布局约束; 1.严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》、北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》《外商投资准入特别管理措施(负面清单)（2021年版）》《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》。 2.严格执行《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2022年版）》。 3.严格执行《北京市水污染防治条例》，采取措施，对高污染、高耗水行业加以限制。禁止新建、扩建制浆、制革、电镀、印染、有色冶炼、氯碱、农药合成、炼焦等对水体有严重污染的项目。 4.严格执行《北京市大气污染防治条例》，禁止新建、扩建高污染工业项目，新建排放大气污染物的工业项目，应当按照环保规定进入工业园区。 5.严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 6.严格执行《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》。 7.严格执行《北京市高污染燃料禁燃区划定方案（试行）》，高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。 8.贯彻落实《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》，加快产业绿色低碳转型，全面建设绿色制造体系。; 1、本项目不属于《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中禁止和限制类项目；项目不在本北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》中；项目不属于外商投资和自由贸易类项目。 2、本项目的生产工艺和设备未列入《北京市工业污染行业生产工艺调整退出及设备淘汰目录（2025年版）》。 3.本项目用水量较少，企业制定节水制度，严格执行《北京市水污染防治条例》要求，项目不属于对水体有严重污染的项目。 4.项目严格执行《北京市大气污染防治条例》，项目不属于高污染工业项目，项目入驻园区。 5.本项目严格执行《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》及分区规划中的空间布局约束管控要求。 6.本项目不涉及产业园区规划环境影响评价工作。 7.本项目不涉及高污染燃料燃用设施。 8.本项目贯彻落实《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》要求，加强管理，严格管控污染物排放。; 符合. 污染物排放管控; - 严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准。 - 严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》。 - 严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 - 严格执行废气、废水、噪声、固体废物等国家地方污染物排放标准；严格执行锅炉、餐饮、印刷业、木质家具制造业、汽车维修业等地方大气污染物排放标准，强化重点领域大气污染管控。 - 严格执行《北京市烟花爆竹安全管理规定》，五环路以内（含五环路）及各区人民政府划定的禁放区域禁止燃放烟花爆竹。 - 严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》，推动工业园区和产业集群升级、挥发性有机物和氮氧化物协同减排。 - 严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》、《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》。 8.严格执行《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市碳达峰实施方案》《北京市“十四五”时期制造业绿色低碳发展行动方案》，坚决控制高耗能、高排放项目新建和改扩建，严格控制新建项目能耗和碳排放水平。; 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可管理条例》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《北京市土壤污染防治条例》等法律法规以及国家、地方环境质量标准要求。 2.本项目严格执行《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国循环经济促进法》要求。 3.本项目总量控制指标为挥发性有机物、氮氧化物、化学需氧量、氨氮，严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发[2014]197号）》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》要求。 4.本项目废气、废水、噪声均满足国家地方污染物排放标准，固体废物合理处置，满足国家、地方相关要求。 5.本项目不涉及烟花爆竹的使用。 6.项目严格执行《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共北京市委北京市人民政府关于深入打好北京市污染防治攻坚战的实施意见》要求，严格管控污染物排放。 7.项目严格执行《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》、《北京市“十四五”时期土壤污染防治规划》要求。 8.项目严格执行《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》、《北京市“十四五”时期能源发展规划》、《北京市碳达峰实施方案》、《北京市“十四五”时期制造业绿色低碳发展行动方案》，项目不属于高耗能、高排放行业，项目严格管理，进一步降低能耗和碳排放。; 符合. 环境风险防控; - 严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《北京市突发环境事件应急预案》《北京市空气重污染应急预案（2023年修订）》等法律法规文件要求，完善环境风险防控体系，提高区域环境风险防范能力。 - 严格执行《污染地块土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》相关要求，重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。有毒有害物质名录以生态环境部公布为准。 3.工业园区管理机构应当统筹组织园区内产废量较小的工业企业产生的危险废物的收集、贮存、转运。; 1.本项目严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《北京市大气污染防治条例》《北京市水污染防治条例》《中华人民共和国水土保持法》《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规文件要求。本项目针对风险物质使用储存等风险环节，提出风险防范措施。 2.本项目废气、废水能达标排放，固体废物能得到安全贮存和处置，且采取了满足标准要求的防渗措施，对地下水和土壤环境影响可控。 3.项目建设规范的危险废物暂存间，合理合规收集、贮存、处置危险废物。; 符合. 资源利用效率; - 严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控，推动再生水多元利用。 - 落实《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年—2025年)》要求，坚守建设用地规模底线，提高产业用地利用效率。 3.执行《中华人民共和国节约能源法》以及北京市单位产品能源消耗限额系列行业标准《供热锅炉综合能源消耗限额》《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》。; 1.本项目用水由市政给水管网提供，严格执行《中华人民共和国水法》《北京市节水条例》《北京市人民政府关于实行最严格水资源管理制度的意见》《北京市“十四五”节水型社会建设规划》《关于北京市加强水生态空间管控工作的意见》，加强用水管控。 2.本项目租用现有建筑物，不新增用地，符合《北京城市总体规划(2016年-2035年)》《北京市国土空间近期规划(2021年-2025年)》要求。 3.项目不属于高耗能行业，且项目不涉及锅炉，项目能耗和碳排放满足要求。项目严格执行《中华人民共和国节约能源法》以及《北京市“十四五”时期能源发展规划》《北京市“十四五”时期应对气候变化和节能规划》。; 符合. - 五大功能区生态环境准入清单 本项目与城市副中心生态环境准入清单的符合性分析见下表。 - 城市副中心生态环境准入清单 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否符合. 空间布局约束; 1.执行《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》适用于北京城市副中心的管控要求。 2.执行《建设项目规划使用性质正面和负面清单》适用于城市副中心的管控要求。 3.执行《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期产业发展规划》《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期城市治理规划）》《北京市城市副中心（通州区）“十四五”时期交通发展建设规划》的管控要求。 4.涉及生态保护红线及相关法定保护空间的应执行优先保护类总体准入清单。; 1.对照《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》中适用于中心城区、北京城市副中心以外的平原地区的目录(二)，本项目不属于禁止和限制项目。 2.本项目在北京市《建设项目规划使用性质正面和负面清单》负面清单中。 3.项目符合《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期产业发展规划》《北京城市副中心（通州区）“十四五”时期城市治理规划）》《北京市城市副中心（通州区）“十四五”时期交通发展建设规划》的管控要求。 4.项目位于北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元，项目不涉及生态保护红线及相关法定保护空间。; 符合. 污染物排放管控; 1.通州区全域禁止使用高排放非道路移动机械。 2.副中心开展大气污染精细化治理，组织空气质量排名靠后的街道(乡镇)进行综合整治。 3.必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 4.严格产业准入标准，有序引导高端要素集聚。 5.工业园区配套建设废水集中处理设施。 6.依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 7.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气、噪声污染的饮食服务、服装干洗、机动车维修。 8.到2025年，道路(含背街小巷)优于一级清扫保洁质量要求。 9.推动副中心核心区划定超低排放区建设，基本实现公交、环卫、出租、邮政、渣土、机场大巴、货运、旅游及公务车辆为新能源动力，逐步禁止柴油车辆驶入。; 1.项目不涉及高排放非道路移动机械。 2.项目所在区域不属于空气质量排名靠后的街道(乡镇)。 3.本项目废气、废水、噪声均满足国家地方污染物排放标准，固体废物合理处置，满足国家、地方相关要求。本项目总量控制指标为挥发性有机物、化学需氧量、氮氧化物、氨氮，严格执行《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法（环发[2014]197号）》、《原北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》。 4.项目符合《产业结构调整指导目录》（2024年本）。项目不在《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》禁止和限制范围内。 5.项目所在工业园区已配套建设废水集中收集设施，建设化粪池，园区项目废水排放满足污水处理厂进水要求。 6.项目不属于畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 7.项目不位于居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内，且项目不属于饮食服务、服装干洗、机动车维修。 8.项目不涉及。 9.项目不涉及柴油车辆。; 符合. 环境风险防控; 1.应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 2.严格用地准入，防范人居环境风险。严格实施再开发、安全利用的管理。对原东方化工厂所在区域开展土壤治理修复和风险管控，保障城市绿心用地安全。 3.有效落实空气重污染各项应急减排措施，引导提高施工工地和应急减排清单企业的绩效等级，引导使用纯电动、氢燃料电池的车辆和非道路移动机械。; 1.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及新增用地。项目租用建筑物用途为“工业”，本项目从事检验检测服务，符合建筑的规划用途。 2.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及新增用地。 3.项目租用现有建筑物进行建设，不涉及土建施工。施工期仅为简单装修。; 符合. 资源利用效率; 1.坚持节水优先，实行最严格水资源管理制度，促进生产和生活全方位节水。 2.优化区域能源结构，大力推进新能源和可再生能源利用，严控能源消费总量。 3.加快锅炉房新能源和可再生能源替代，结合旧城改造、城市更新、园区建设和特色小镇等发展契机，推进建筑和工业等领域新能源和可再生能源供热，显著降低常规发展模式下能源利用污染物排放总量。; 1.本项目用水由市政给水管网提供。项目制定节水制度，加强检测和生活全方位节水。 2.项目所用能源主要为水资源和电能。项目不涉及其他能源消耗。 3.项目不涉及锅炉使用。; 符合. - 环境管控单元生态环境准入清单 本项目与重点管控单元准入清单的符合性分析见下表 - 重点产业园区重点管控单元生态环境准入清单 管控类别; 重点管控要求; 本项目符合性; 是否 符合. 空间布局约束; 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。 2.主导产业为5G、集成电路、新型显示、环保节能产业，推动智能制造发展，大力发展5G、集成电路、新型显示、环保节能产业，打造国际领先的新一代信息技术产业园区；对现有与主导产业定位不一致的食品生产、服装制造企业应限制发展；拆除或者关闭水源地一级保护区范围内与供水设施和保护水源无关的建设项目；或根据水源地保护要求关闭水源井，重新选址。; 1.本项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的空间布局约束准入要求。 2.本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 2.对基地内重点排污企业实施强制清洁生产审核。; 1．本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的污染物排放管控准入要求。 2．本项目不涉及。; 符合. 环境 风险 防控; 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 1．本项目符合重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心及通州其他区域生态环境准入清单的环境风险防范准入要求。; 符合. 资源 利用 效率; 1.执行重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和平原新城生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.禁止新建自备水井；禁止新建燃煤设施，严格限制新建消耗天然气、煤气的供热锅炉和用热项目。; 1.本项目满足重点管控类（产业园区）生态环境总体准入清单和城市副中心生态环境准入清单的资源利用效率准入要求。 2.项目用水由市政自来水管网提供；冬季供暖采用市政集中供热、夏季制冷由空调供给，不涉及该内容。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”的准入要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 北京美添辰环境检测有限公司成立于2011年7月，注册地址：北京市北京经济技术开发区(通州)环科中路2号院11号楼2单元1至4层101，主要从事检验检测服务等业务。 公司委托编制的《北京美添辰环境检测有限公司检测实验室迁址项目环境影响报告表》，于2020年1月16日获得北京市通州区生态环境局的批复，批复文号：通环审【2020】0014号。建设地址为：北京市北京经济技术开发区(通州)环科中路2号院22号楼六层601室，该项目于2023年1月17日完成自主验收。 公司现有员工30人，全年工作260天，每天一班制8小时（白班），分别检测水质类样品1200份/年、气体类样品480份/年、固体类样品120份/年、微生物样品20份/年。 2025年10月，公司新租赁场地，利用现有设备并新购买部分设备，拟将实验室迁至北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元。项目迁建完成后员工36人，全年工作260天，每天一班制8小时（白班），分别检测水质类样品1600份/年、气体类样品600份/年、固体类土壤样品200份/年、微生物样品100份/年。 项目已经北京经济技术开发区管理委员会进行了投资项目备案，备案证明编号为：2025 00025 7323 07307。 本项目完成后，现有项目整体停止运行。 - 项目概况 1、项目名称：美添辰检测实验室迁建项目 2、建设单位：北京美添辰环境检测有限公司 3、建设地点：北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元。 4、建筑面积：887.72m2 - 编制依据 据《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（2022年本）》，“四十五、研究和实验发展”中“98专业实验室、研发（实验）基地”，其中：“P3、P4生物安全实验室、转基因实验室”应编制环境影响报告书，“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”应编制环境影响报告表。本项目为实验室项目，不涉及中试及以上规模的研发实验，不涉及P3、P4生物安全实验室、转基因实验室，但实验过程会产生废气、废水及危险废物，因此属于“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，应编制环境影响报告表。 - 建设内容 本项目建设内容详见下表。 - 项目建设内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 依托 关系. 主体 工程; 一层; 建设仪器室（存放采样仪器30m2）、样品室（13m2）; 新建. 二层; 现场采样仪器室（11.3m2）、理化分析室（25m2）、有机分析室（20m2）、离子色谱室（5.3m2）; 新建. 三层; 土壤晾晒间（6m2）、微生物区（24m2）、嗅变室（13m2）、配气室（7m2）; 新建. 四层; 气相色谱室（20m2）、仪器分析室（25m2）、钢瓶间（7m2）、前处理室（11m2）、高温室（9m2）、清洁性分析室（10m2）、检测放射性设备室（5m2）; 新建. 五层; 仪分室一（53m2）、仪分室一（42m2）、前处理室（11.m2）、分光室（8m2）、称量间（10m2）、天平室（7m2）、试剂室（7m2）、易制毒易制爆室（5m2）; 新建. 公用 工程; 给水系统; 依托市政给水系统; 依托. 排水系统; 容器前遍清洗废水收集作危废处置，容器第三遍及以后清洗废水、生活污水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一起排入园区化粪池，经市政管网进金桥基地第一污水处理厂进一步处理; 依托. 供电系统; 依托市政电力系统; 依托. 采暖供冷; 供暖采用市政集中供热、制冷使用空调; 新建. 环保 工程; 废气治理; 本项目废气经通风橱、万向罩收集后进干式过滤器（酸式吸附剂+碱式吸附剂+活性炭）处理后经1根28m高的排气筒DA001排放; 新建. 废水治理; 容器前两遍清洗废水收集作危废处置，容器第三遍及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水与生活污水一起排入园区化粪池，经市政管网进金桥基地第一污水处理厂进一步处理; 新建. 固废处置; 建设一般工业固体废物暂存间，暂存属于一般工业固体废物的废包装物，废包装物定期委托物资回收单位回收；建设危险废物暂存间，分类收集贮存危险废物，定期委托北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置；设置生活垃圾分类收集桶，委托当地环卫部门每日清运; 新建. 环境风险防范措施; 建设阴凉、通风、干燥的化学品贮存设施，且远离火种、热源；建设规范的危险废物暂存间，做好防渗、防溢流措施；设置满足要求的风险物资; 新建. 储运 工程; 危险废物 暂存间; 面积3m2，位于三层东侧; 新建. 一般工业固体废物暂存间; 面积3m2，位于三层东侧; 新建. 配套 工程; 办公区; 一层建设：外勤主管办公室（9m2）、外勤办公室（39m2） 二层建设：会议室（25m2）、财务办公室（14m2）、总经理办公室（19m2）、茶水区（21m2）、档案室（16m2） 三层建设：开放办公室（20m2）、办公室一（21m2）、办公室二（15m2）; 新建. - 项目规模 项目建成后从事环境检测，项目建设前后检测样品及规模见下表。 - 项目建设前后检测样品及规模一览表 - 项目; - 单位; - 迁建前; - 迁建后; - 变化量. 水质类样品; 份/年; 1200; 1600; +400. 气体类样品; 份/年; 480; 600; +120. 固体类土壤样品; 份/年; 120; 200; +80. 微生物样品; 份/年; 20; 100; +80. - 主要设备 本项目迁建后主要设备变化一览表见下表。 - 项目迁建后主要设备及变化一览表 - 序号; - 设备名称; - 型号; - 现有项目 - 数量（台）; - 新增 - 数量（台）; - 本项目 - 数量（台）; - 使用 - 位置. 气相色谱仪; GC-112A; 2; 0; 2; 色谱室. 气相色谱仪; GC-7890F; 1; 0; 2; 色谱室. 气相色谱仪; GC126; 1; 0; 2; 色谱室. 热解析仪; BTJ-Ⅲ型; 3; 1; 4; 色谱室. 自动热解析仪; HJ-IV 型; 1; 0; 1; 色谱室. 气相色谱仪; GC 112N; 0; 1; 1; 色谱室. 气相色谱仪; 气质; 1; 0; 1; 色谱室. 零级空气（除氢装置）; ZA-1000; 0; 1; 1; 色谱室. 生化培养箱; SHX150Ⅱ; 2; 0; 2; 化分室. 恒温恒湿培养箱; WS250Ⅲ; 0; 1; 1; 化分室. 多参数分析仪; DZS-706型; 2; 0; 2; 化分室. 余氯和总氯水质分析仪; PCII; 2; 0; 2; 化分室. 恒温摇床; TC-112B; 1; 0; 1; 化分室. 便携式pH计; PHBJ-260; 2; 0; 2; 化分室. 便携式浊度计; WZB-171; 1; 1; 2; 化分室. 电热恒温水浴锅; DZKW-S-6; 1; 1; 1; 化分室. 数显恒温水浴锅; HH-8; 1; 0; 1; 化分室. 标准COD消解器; HCA-100; 2; 0; 2; 化分室. 蒸馏一体机; 1; 0; 1; 化分室. 原子荧光光度计; AFS-8220型; 1; 1; 2; 原吸室. 原子吸收分光光度计; 4530F/4510GF; 1; 1; 2; 原吸室. 重金属消解仪; /; 1; 0; 1; 原吸室. 赶酸仪; /; 1; 0; 1; 原吸室. 环境氡测量仪; FD216; 2; 0; 2; 仪器室. 便携式红外线分析器（CO）; GXH-3011/二级; 1; 0; 1; 仪器室. 便携式红外线分析器（CO2）; GXH-3010D/二级; 1; 0; 1; 仪器室. 声校准器; HS6020/1级; 2; 1; 3; 仪器室. 风量罩; TSI-8375; 1; 0; 1; 仪器室. 电磁场强度测试仪; HI-3604; 1; 0; 1; 仪器室. 智能烟气采样器; GH-2E; 4; 0; 4; 仪器室. 环境振动分析仪; AWA6256B+型; 1; 0; 1; 仪器室. 多功能声级计; AWA5680; 3; 0; 3; 仪器室. 油气回收综合检测仪; YQJY-1; 2; 1; 3; 仪器室. 多通道信号分析仪; AWA6290M+; 1; 0; 1; 仪器室. 粉尘仪; 8530; 1; 0; 1; 仪器室. 臭氧检测仪; 106L; 1; 0; 1; 仪器室. 烟气分析仪; Testo340; 1; 0; 1; 仪器室. 真空箱; /; 16; 0; 16; 仪器室. 自动烟尘烟气测试仪; GH-60E型; 4; 4; 8; 仪器室. 综合大气采样器; KB-6120; 4; 0; 4; 仪器室. 智能恒流大气采样器; KB-2400; 4; 0; 4; 仪器室. 综合大气采样器; KB-6120-E; 2; 2; 4; 仪器室. 综合大气采样器; DL-6200; 1; 0; 1; 仪器室. 机动车排放检测仪; NHA-6000; 2; 0; 2; 仪器室. 新一代汽车智能分析系统（OBD）; MS906 BT; 2; 0; 2; 仪器室. 多功能声级计（噪声分析仪）; AWA6228+/“1级”; 1; 0; 1; 仪器室. 多功能声级计; AWA5688/"2级"; 1; 0; 1; 仪器室. 汽车排放气体测试仪; NHA-605; 1; 0; 1; 仪器室. 便携式不透光度计; NHT-6; 1; 1; 2; 仪器室. 便携式不透光度计; Auto650; 0; 1; 1; 仪器室. 手持式微型自动气象站; HY-DWS62; 2; 0; 2; 仪器室. 林格曼烟气浓度图; HP-LG30; 5; 0; 5; 仪器室. 氮氧化物快速检测仪; TATCNOX1801; 1; 0; 1; 仪器室. 手持式林格曼黑度仪; LJHN01; 4; 0; 4; 仪器室. 生化培养箱; SPX-250; 2; 2; 4; 仪器室. 挥发性有机气体分析仪; H5200; 1; 0; 1; 仪器室. 林格曼测烟望远镜; TC-LP; 1; 0; 1; 仪器室. 便携式溶解氧; JPB-607A; 1; 1; 2; 仪器室. 多功能声级计; AWA6292型/1级; 0; 1; 1; 仪器室. 环境空气采样器; KB-100型; 4; 0; 4; 仪器室. 便携式电导率仪; DDBJ-350F; 2; 0; 2; 仪器室. 数字皂膜/液体流量计; GL-102B; 2; 0; 2; 仪器室. 智能孔口流量校准器; KYD-100; 1; 0; 1; 仪器室. 双人净化工作台; SW-CJ-2D; 1; 0; 1; 微生物室. 生化培养箱; SPX-250B; 2; 0; 2; 微生物室. 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器; YX-280D（2.5级）; 2; 0; 2; 微生物室. 生化培养箱; SPX-80B; 1; 0; 1; 微生物室. 红外分光测油仪; SYT700型; 1; 0; 1; 化分室. 紫外可见分光光度计; L5S; 1; 0; 1; 分光室. 红外分光测油仪; JLBG-121u; 0; 1; 1; 分光室. 分光光度计; 722N; 1; 0; 1; 分光室. 可见分光光度计; VIS-7220; 1; 0; 1; 化分室. 电子天平; JA502; 1; 0; 1; 土壤制备间. 箱式电阻炉; SX2-4-10A; 1; 0; 1; 高温室. 电热鼓风干燥箱; 101-1A; 2; 0; 2; 高温室. 不锈钢手提式压力蒸汽灭菌器; YX-280D（2.5级）; 2; 0; 2; 前处理室. 恒温油浴锅; HH-S; 1; 0; 1; 前处理室. 电子天平; CPA225D; 1; 0; 1; 天平室. 电子天平; AUY120; 1; 0; 1; 天平室. 滤膜自动称重系统; BTPM-AWS1; 1; 0; 1; 天平室. 电子天平; JJ500A; 3; 0; 3; 天平室. 展款柜冰箱; /; 2; 2; 4; 样品室. 普通冰箱; /; 4; 2; 6; 样品室. - 主要原辅材料 项目迁建后主要原辅材料使用情况详见下表。 - 项目主要原辅材料使用情况一览表 - 序号; - 名称; - 规格; - 年使用量; - 最大贮存量; - 贮存位置. 甲醇; 500ml; 350ml; 0.5L; 试剂室. 乙醇; 500ml; 4L; 2.5L; 试剂室. 异丙酮; 500ml; 1L; 1L; 试剂室. 丙酮; 500ml; 5L; 5L; 易制毒制爆室. 正己烷; 500ml; 5L; 5L; 试剂室. 冰醋酸; 500ml; 5L; 5L; 试剂室. 抗坏血酸; 100g; 600g; 0.6kg; 试剂室. 氯化钠; 500g; 1kg; 1.5kg; 试剂室. 氢氧化钾; 500g; 9.6kg; 10kg; 试剂室. 氢氧化钠; 500g; 30kg; 2kg; 试剂室. 高锰酸钾; 500g; 1kg; 1kg; 易制毒制爆室. 过氧化氢; 500ml; 3L; 3L; 试剂室. 铬酸钾; 500g; 3kg; 1瓶; 试剂室. 酚酞; 50g; 100g; 0.1kg; 试剂室. 硝酸银; 50g; 500g; 0.1kg; 试剂室. 碳酸钠; 500g; 3kg; 0.5kg; 试剂室. 乙酸锌; 500g; 1.5kg; 1.5kg; 试剂室. 甲基橙; 50g; 0.15L; 0.1kg; 试剂室. 氯化铁; 500g; 3kg; 2kg; 试剂室. 氨水; 500ml; 10L; 5L; 试剂室. 硫酸; 500ml; 300L; 10L; 易制毒制爆室. 草酸; 500g; 200g; 1kg; 试剂室. 硝酸; 500ml; 4.5L; 5L; 易制毒制爆室. 盐酸; 500ml; 3.5L; 10.5L; 易制毒制爆室. 高氯酸; 500ml; 1L; 4L; 试剂室. 磷酸; 500ml; 10L; 10L; 试剂室. 磷酸氢二铵; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 磷酸二氢铵; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 溴化钾; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 尿素; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 氯化铵; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫代硫酸钠; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 十二水和磷酸氢二钠; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 无水氯化钙; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 二水合氯化钙; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫脲; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 铁氰化钾; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 氢氧化钾; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 淀粉; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 过硫酸钾; 500g; 4kg; 4kg; 试剂室. 碘化钾; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 无水硫酸钠; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 乙二胺四乙酸; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 酒石酸钾钠; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 无水磷酸氢二钠; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 柠檬酸三钠; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 二水磷酸二氢钠; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 碳酸氢钠; 500g; 2kg; 2kg; 试剂室. 亚硝酸钠; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 钼酸铵; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫酸亚铁; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫酸锌; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 氟化铵; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫酸亚铁铵; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 酒石酸锑钾; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硫酸铝钾; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 五水硫酸铜; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 三氯化铁; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硼酸; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 硅酸镁; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 酒石酸; 500g; 1kg; 1kg; 试剂室. 二苯基碳酰二肼; 25g; 50g; 100g; 试剂室. 4-氨基安替比林; 25g; 50g; 100g; 试剂室. 甲基橙; 25g; 25g; 100g; 试剂室. 溴甲酚绿; 10g; 5g; 10g; 试剂室. 酚酞; 25g; 10g; 25g; 试剂室. 反式 1,2-环己二胺四乙酸一水; 25g; 25g; 50g; 试剂室. 邻菲啰啉; 5g; 15g; 50g; 试剂室. 溴代十六烷基吡啶; 25g; 5g; 50g; 试剂室. 铬天青S; 10g; 5g; 100g; 试剂室. 异烟酸; 100g; 100g; 200g; 试剂室. 1-苯基-3-甲基 -5-吡唑啉酮; 100g; 10g; 50g; 试剂室. 乳糖胆盐培养基; 250g; 1.5kg; 1.25kg; 试剂室. 营养琼脂; 250g; 1kg; 1.25kg; 试剂室. EC培养基; 250g; 3kg; 1.25kg; 试剂室. 乳糖蛋白胨培养基; 250g; 1.5kg; 1.25kg; 试剂室. 标准菌株; /; 4套; 2套; 试剂室. 伊红美蓝; 250g; 1kg; 1.25kg; 试剂室. 项目主要原辅材料理化性质详见下表。 - 本主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 甲醇; 无色透明液体，有刺激性气味，常温下甲醇的密度为0.791g/cm³，熔点-97.8沸点64.7℃，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧、爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧，在火场中，受热的容器有爆炸危险，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。. 乙醇; 易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，密度0.789g/cm3(20℃)，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。. 异丙酮; 其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，密度0.789g/cm3，爆炸极限为2.0%～12%（体积）。可以参与多种化学反应，如酯化、醚化、氧化等。可被氧化成为丙酮。. 丙酮; 无色、易挥发的极性有机溶剂，常温下为透明液体，具有独特的辛辣甜味，气味易辨识。沸点与熔点：沸点约56.5℃，熔点约-94.9℃，沸点低，常温下极易挥发，20℃时密度约0.789g/cm³，小于水，且能与水以任意比例互溶。溶解性极强，除与水混溶外，还能溶解乙醇、乙醚、氯仿、油脂、树脂、橡胶等多种有机物，是工业中常用的“万能溶剂”之一。挥发性强，20℃时蒸气压约24.6kPa，易在空气中形成高浓度蒸气。. 正己烷; 无色、易挥发的直链烷烃，是典型的非极性有机溶剂。常温下为无色透明液体，具有微弱的特殊气味。沸点约68.7℃，熔点约95.3℃，常温下易挥发。20℃时密度约为0.659g/cm³，挥发性与蒸气压：挥发性强，20℃时蒸气压约17.3kPa，易形成可燃蒸气。. 抗坏血酸; 维生素C（VitaminC，AscorbicAcid）又叫L-抗坏血酸，是一种水溶性维生素，水果和蔬菜中含量丰富。在氧化还原代谢反应中起调节作用。. 氯化钠; 无色无味固体。pH值：4.5-7.0(100g/lH2O，20℃)，熔点：801，体积密度：1140kg/m3。. 氢氧化钾; 外观与性状：白色片状；pH值(指明浓度)：13.5；初沸点和沸程：1324℃熔点/凝固点(℃)：380；折射率n20/D1.421；蒸汽压1mmHg(719℃)相对密度(水=1)：2.04(20℃)；溶解性：与水混溶。. 氢氧化钠; 外观与性状：白色不透明固体，易潮解。熔点(℃)：318.4。沸点(℃)：1390。相对密度(水=1)：2.12。饱和蒸气压0.13(739℃)(kPa)。溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。. 高锰酸钾; 外观：黑紫色结晶，带蓝色的金属光泽。受热易分解，在240°C左右时发生分解反应，生成锰酸钾、二氧化锰和氧气等。. 过氧化氢; 是一种强氧化剂，其氧化能力受pH影响很大，在酸性溶液中氧化能力最强。在酸性介质中，其还原产物为二价锰离子（Mn²⁺）。. 铬酸钾; 一个黄色固体，是铬酸所成的钾盐，用于鉴别氯离子，铬酸钾中铬为六价，属于二级致癌物质，吸入或吞食会导致癌症。. 酚酞; 白色或浅黄色三斜细小结晶，无味，在空气中稳定；1g溶于12mL乙醇、约100mL乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，极微溶于氯仿，几乎不溶于水；熔点262.5°C，密度1.227g/cm³（32°C），在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，极强酸性溶液中为橙色，极强碱性溶液中无色。. 硝酸银; 一种重要的无机银盐，无色透明的斜方晶系片状晶体，或白色结晶性粉末。无臭。熔点：212℃，温度超过熔点后会分解。易溶于水，20℃时溶解度约为222g/100mL；可溶于氨水、甘油，微溶于乙醇，不溶于浓硝酸。. 碳酸钠; 俗称“苛性钠”“火碱”，是一种具有强腐蚀性的强碱，强腐蚀性，危害皮肤黏膜，需严格防护，接触后立即用清水冲洗并就医。. 乙酸锌; 白色单斜片状晶体或白色结晶性粉末，无臭，易溶于水，20℃时溶解度约为43g/100 mL；可溶于乙醇，微溶于乙醚和丙酮，不溶于苯。熔点：无水乙酸锌熔点约为237℃，加热至更高温度（约300℃）会分解。热分解性：受热易分解，温度超过300℃时，会分解生成氧化锌、乙酸酐、二氧化碳和甲烷等产物，无明确沸点。. 甲基橙; 熔点：300℃，密度：0.987g/cm³，闪点：37℃；外观：黄色至橙黄色粉末。弱碱性，变色范围介于pH值3.1～4.4之间。具体变色情况为：pH≦3.1时呈红色，3.1～4.4时呈橙色，pH≧4.4时呈黄色。. 氯化铁; 氯化铁是一种共价无机化合物，化学式FeCl3。是一种共价化合物。为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃ ，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。FeCl3从水溶液析出时带六个结晶水为FeCl3·6H2O，六水合氯化铁是橘黄色的晶体。氯化铁是一种很重要的铁盐。. 氨水; 溶于水、易挥发，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息， 熔点-77℃，沸点36℃，密度0.908g/cm3。. 硫酸; 无水硫酸为无色油状液体，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，具有氧化性、吸收性，沸点338℃，相对密度1.836。. 草酸; 密度1.8±0.1g/cm3、沸点365.1±25.0°Cat760mmHg、熔点189.5°C(dec.)(lit.)、分子式C2H2O4、分子量90.035、闪点188.8±19.7°C、外观性状无气味的白色固体、蒸汽密度4.4(vsair)。. 硝酸; 强氧化性、腐蚀性的强酸，熔点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明，硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，严禁与还原剂接触，相对密度1.649。. 盐酸; 氯化氢(HCl)的水溶液，性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性；浓盐酸(质量分数约为37%)具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发。. 高氯酸; 无机化合物，六大无机强酸之一，氯的含氧酸。是无色透明的发烟液体。高氯酸在无机含氧酸中酸性最强。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。. 磷酸; 一种常见的无机酸，是中强酸。由十氧化四磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸，再进一步失水得到偏磷酸。. 冰醋酸; 一种有机一元酸；沸点（ºC，常压）：100；折射率：1.353；闪点（ºC）：15急性毒性LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3（小鼠吸入，1h），密度1.050g/m3。. 磷酸氢二铵; 一种无机化合物，无色透明单斜晶体或白色粉末，广泛用于印刷制版、医药、防火、电子管等，是一种广泛适用于蔬菜、水果、水稻和小麦的高效肥料，工业上用作饲料添加剂、阻燃剂和灭火剂的配料等。. 磷酸二氢铵; 透明四角晶体；溶于水、微溶于乙醇，不溶于乙酸；密度：1.803；熔点(°C)：180。. 溴化钾; 熔点：734°C；沸点：1380°C；相对密度(水=1)：2.75(25°C)；饱和蒸气压(kPa)：0.13(0.795°C)；溶解性：溶于水，溶于甘油，微溶于乙醇、乙醚。. 尿素; 是一种由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物，白色无臭固体；熔点133-135℃，相对密度1.323(20/4℃)；易溶于水和乙醇；强热时分解成氨和二氧化碳。是哺乳动物体内蛋白质代谢的最终产物。. 氯化铵; 无色晶体或白色结晶性粉末；无臭，味咸、有引湿性。本品在水中易溶，在乙醇中微溶。. 硫代硫酸钠; 无色透明的单斜晶体；无水硫代硫酸钠为白色结晶性粉末，无臭。易溶于水，20℃时溶解度约70.1g/100mL，溶液呈弱碱性；不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂；常温下干燥状态较稳定，但易吸潮结块；暴露于空气中会缓慢氧化，生成硫酸钠和硫；还原性，能与多种氧化剂发生反应。. 十二水合磷酸氢二钠; 无色半透明结晶或白色结晶性粉末；相对密度1.52；熔点：35.1℃；3.5%的水溶液PH值：9.0～9.4；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇。. 无水氯化钙; 外观与性状：无色或白色晶体，固体易潮解；熔点(°C)：787；沸点(°C)：>1600 相对密度：1.71(25)；溶解性：溶解度：74.5(25)。. 二水合氯化钙; 无机盐，用于熔冰和熔雪，棉织物的整理和精加工的阻燃剂。. 硫脲; 白色光亮苦味晶体；熔点（℃）：176～178；相对密度（水＝1）：1.41；溶解性：溶于冷水、乙醇，微溶于乙醚。. 铁氰化钾; 红色晶体；相对密度(水=1)：1.85(179°C)；溶解性：溶于水，溶于丙酮，微溶于醇；主要用途：用作化学试剂，也用于冶金、照相、颜料等行业。. 氢氧化钾; 白色片状；沸点初沸点和沸程(℃)：1324；熔点/凝固点(℃)：380；折射率n20/D1.421；蒸汽压1mmHg(719℃)；相对密度(水=1)：2.04(20℃)；溶解性：与水混溶。. 过硫酸钾; 沸点1689°C；熔点1067°C；外观性状：无色无臭晶体或白色粉末；急性毒性LD50：802mg/kg（大鼠经口）。. 碘化钾; 无色或白色晶状粉末，无臭；pH值：5~8（5%水溶液）；.熔点（℃）：560（分解）；.相对密度（水=1）：3.89；溶解性：溶于水、稀硫酸，不溶于乙醇、液氨；最低致死剂量经口-老鼠-531mg/kg；最低致死剂量经口-豚鼠-400mg/kg半数致死剂量(LD50)腹膜内的-老鼠-136mg/kg。. 无水硫酸钠; 外形为无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。相对密度(水=1)：2.68；溶解性：不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。. 乙二胺四乙酸二钠; 是一种重要的络合剂，可用作彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液，染色助剂，纤维处理助剂，化妆品添加剂，血液抗凝剂，洗涤剂，稳定剂，合成橡胶聚合引发剂，是螯合剂的代表性物质。能和碱金属、稀土元素和过渡金属等形成稳定的水溶性配合物。. 酒石酸钾钠; 无色半透明结晶或白色结晶粉末，密度：1.79g/cm³，熔点：75℃， 易溶于水，不溶于乙醇，在热空气中有风化性，60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水，水溶液呈微碱性，具有一定的还原性。. 无水磷酸氢二钠; 外观：无色透明单斜晶系棱形晶体；熔点/凝固点(°C)：34.6；溶解性：溶于水，不溶于乙醇；相对密度(水=1)：1.5. 柠檬酸三钠; 水溶性：720g/L(25ºC)；沸点：熔点：>300°C(lit.)；蒸气压：闪点：173.9°C 溶解度：H2O：100mg/mL；颜色与性状：白色晶体或粉末，无嗅，有盐的咸味；PH值：7.0-9.0(25℃，50mg/mLinH2O)；溶解性：微溶于乙醇，易溶于水和甘油；水溶液呈碱性；敏感性：对湿度敏感；密度：1.76。. 二水磷酸二氢钠; 外观与性状：白色结品粉木或颗粒、无味、微吸湿；、用于制革、处理锅炉水等；熔点：100(H2O)；相对密度(水=1)：2.040；溶于水，不溶于醇。急性毒性：LD50：8290mg/kg(大鼠经口)。. 碳酸氢钠; 白色结晶性粉末，无臭。易溶于水，20℃时溶解度约为9.6g/100 mL；不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。受热易分解，通常在50℃以上开始逐渐分解。热不稳定，受热易分解，温度超过270℃时会完全分解，生成碳酸钠、水和二氧化碳。可与氢氧化钠、氢氧化钾等强碱反应，生成正盐和水。. 亚硝酸钠; 白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解；.pH值：9（水溶液）；.熔点（℃）：271；沸点（℃）：320（分解）；相对密度（水=1）：2.17；溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。中等毒，半数致死量(大鼠，经口)180mg/kg。. 钼酸铵; 外观与性状：白色氨气味晶体；分子式：H8MoN2O4；分子量：1235.86；熔点(°C)：90急性毒性LD50：333mg/kg(大鼠经口)。. 硫酸亚铁; 一种无机化合物，无水硫酸亚铁是白色粉末，溶于水，水溶液为浅绿色，常见其七水合物（绿矾），对人体呼吸系统及消化系统有刺激性，过量服用可导致生命危险。. 硫酸锌; 无色透明的针状或棱柱状晶体，或白色结晶性粉末；无水硫酸锌为白色粉末，无臭；易溶于水，20℃时溶解度约54.2g/100mL，溶解后溶液呈中性或弱酸性；微溶于乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚等有机溶剂。. 氟化铵; 离子化合物。室温下为白色或无色透明斜方晶系结晶，略带酸味。易潮解，受热或遇热水分解为氨与氟化氢。热水中分解，水溶液呈强酸性。能腐蚀玻璃，对皮肤有腐蚀性。. 硫酸亚铁铵; 熔点：100~110℃(分解)；外观：浅蓝色单斜晶体；水溶性：26.9g/100cc(20℃)低毒，半数致死量(大鼠，经口)3250mG/kG。有刺激性。. 酒石酸锑钾; 分子式：C8H18K2O15Sb2；分子量为675.935；一种无色透明结晶体或白色颗粒粉末；密度 2.607g/cm3；熔点100ºC。. 硫酸铝钾; 无色结晶或粉末。无气味，微甜而有涩味、有收敛性。在干燥空气中风化失去结晶水，在潮湿空气中溶化淌水。易溶于甘油，能溶于水，水溶液呈酸性反应，水解后有氢氧化铝胶状物沉淀。. 五水硫酸铜; 也被称作硫酸铜晶体，相对分子质量为250。俗称蓝矾、胆矾或铜矾。具有催吐，祛腐，解毒;治风痰壅塞，喉痹，癫痫，牙疳，口疮，烂弦风眼，痔疮，肿毒的功效并且有一定的副作用。. 三氯化铁; 氯化铁是一种共价无机化合物，化学式FeCl3。是一种共价化合物。为黑棕色结晶，也有薄片状，熔点306℃、沸点316℃ ，易溶于水并且有强烈的吸水性，能吸收空气里的水分而潮解。FeCl3从水溶液析出时带六个结晶水为FeCl3·6H2O，六水合氯化铁是橘黄色的晶体。氯化铁是一种很重要的铁盐。. 硼酸; 化学品类别：无机酸；管制类型：弱酸性(不受管制)；化学式：HBO；含量：纯品；熔点：169℃；沸点：300℃；外观：白色结晶性粉末或无色微带珍珠状光泽的磷片或六角三斜结晶。大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：6600mg/kg(孕1~21天)，引起胚胎发育迟缓、肌肉骨骼发育异常。. 硅酸镁; 无臭、无味、无沙粒感的白色粉末。不溶于水或乙醇，易受无机酸分解，与硫酸作用生成硫酸镁和二氧化硅。. 酒石酸; 无色透明或白色的结晶性粉末，也可能呈无色针状晶体，无臭，味酸，易溶于水，20℃时溶解度约为 139 g/100mL；也易溶于乙醇、甲醇，微溶于乙醚，不溶于氯仿；天然存在的酒石酸（如L-酒石酸）具有旋光性，能使偏振光的振动平面发生旋转；而DL-酒石酸（外消旋体）无旋光性。. 二苯基碳酰二肼; 无色至灰色结晶体，熔点(°C)：52.85；沸点(°C)：302；相对密度(水=1)：1.16；闪点(°C)：153；引燃温度(°C)：630；不溶于水，溶于二硫化碳、苯、乙醇、乙醚等。急性毒性：LD50：2900mg/kg(小鼠经口)；11500mg/kg(大鼠经口)。. 4-氨基安替比林; 黄色结晶粉末；熔点(°C)：107.5~109急性毒性：大鼠口径LD50：1700mg/kg；大鼠腹腔LD50：1200mg/kg小鼠口径LC50：800mg/kg；小鼠腹腔LC50：270mg/kg。. 甲基橙; 白色结晶性粉末，无臭。易溶于水，20℃时溶解度约为9.6g/100 mL；不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。受热易分解，通常在50℃以上开始逐渐分解。热不稳定性，受热易分解，温度超过270℃时会完全分解，生成碳酸钠、水和二氧化碳。作为弱酸盐，能与盐酸、硫酸等强酸快速反应，生成相应的盐、水和二氧化碳气体，反应过程伴随气泡产生。可与氢氧化钠、氢氧化钾等强碱反应，生成正盐和水。. 溴甲酚绿; 中文别名为溴甲酚蓝，为白色或微黄色结晶，CAS号为76-60-8，需密封干燥保存，用作酸碱指示剂，pH变色范围3.8（黄色）～5.4（蓝绿色），带有刺激性，避免直接接触，远离氧化物。. 酚酞; 酚酞是一种常用的酸碱指示剂，外观：白色或浅黄色的结晶性粉末。 气味：无臭。熔点：约262-263℃，超过熔点会分解。难溶于水，20℃时在水中溶解度仅约0.02g/100mL；易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂，也可溶于稀碱溶液。. 反式 1,2-环己二胺四乙酸一水; 易造成皮肤刺激。可能引起呼吸道刺激。如果皮肤接触：用大量肥皂和水清洗。如吸入将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。如与眼睛接触，用水缓慢温和地冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜，然后继续冲洗。. 邻菲啰啉; 一水合物为白色结晶性粉末。熔点93-94℃，无水物熔点为117℃，溶于300份水，70份苯，溶于醇和丙酮。. 溴代十六烷基吡啶; 溴代十六烷基吡啶，CAS号为140-72-7，分子式为C21H38BrN，为白色粉末，需密封阴凉干燥保存，用于制药，表面活性剂，杀菌剂，乳化剂。. 铬天青S; 铬天青S对水是稍微有害的，不要让未稀释或大量的产品接触地下水，水道或者污水系统。. 异烟酸; 无色晶体，熔点(°C)：317，既溶于酸，也溶于碱。溶于热水和乙醇，难溶于冷水。急性毒性：大鼠经口LD50：5mg/kg；小鼠经口LD50：3123mg/kg；小鼠腹腔LD50：436mg/kg；小鼠静脉LD50：5mg/kg。. 1-苯基-3-甲基 -5-吡唑啉酮; 沸点:287°C (265 mmHg)溶解度3g/L (20°C)，熔点:127-131°C，相对密度:1.17g/cm3，溶解性:3g/L(20℃)，不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。. 乳糖胆盐培养基; 将蛋白胨、乳糖溶于约500 mL蒸馏水中，加入牛胆粉溶液200 mL(将20.0 g脱水牛胆粉溶于200 mL蒸馏水中，调节pH至7.0~7.5)，用蒸馏水稀释到975 mL，调节pH，再加入0.1%煌绿水溶液13.3 mL，用蒸馏水补足到1 000 mL，用棉花过滤后，分装到有玻璃小倒管的试管中，每管10 mL。121 ℃高压灭菌15 min。. 营养琼脂; 将牛肉膏、蛋白胨，氯化钠溶解于蒸馏水内，加热，并加入琼脂，琼脂熔化后，加入5%氢氧化钠溶液或5%稀盐酸，校正pH至7.2～7.4。分装烧瓶，121℃高压灭菌30min。. - 水平衡分析 - 1、给水 本项目用水为生活用水、实验用水和地面清洗用水。 本项目员工36人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）规定，人均生活用水定额按50L/人·d计，项目年工作260d，则生活用水量为468m3/a。 本项目实验用水包括容器清洗用水、实验过程试剂配制用水、高压蒸汽灭菌用水、水浴锅用水。容器清洗用水2.0m3/a（前两遍清洗用水、第三遍及以后清洗用水各1.0m3/a）；实验过程试剂配制用水0.5m3/a；高压蒸汽灭菌用水0.1m3/a；水浴锅用水0.5m3/a。实验用水全部使用纯水，合计用纯水3.1m3/a，纯水全部外购。 地面清洗用水5m3/a。 本项目合计用水量473m3/a。 - （2）排水 本项目排水包括生活污水、容器第三遍及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水。 生活废水产生量按用水量的85%，计397.8m3/a。 容器清洗废水损耗率为10%，前两次清洗废水产生量为0.9m3/a，作为危险废物收集处理；第三遍及以后清洗废水产生量0.9m3/a，与其他废水一期进园区化粪池。 试剂配制用水全部进入检测废液，进入检测废液的水量0.45m3/a，检测废液含有化学试剂，属于危险废物，检测废液产生量0.57m3/a，分类收集后暂存于危废暂存间，作为危险废物收集处理。 高压蒸汽灭菌废水产生量为用水量的90%，计0.09m3/a，与其他废水一期进园区化粪池。 水浴锅用水根据损耗及时添加，无外排。 地面清洗废水为用水量的90%，计4.5m3/a。 生活污水、容器第三遍及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一起进园区化粪池处理，最后经市政管网排入金桥基地第一污水处理厂。 本项目水平衡表详见下表。 - 本项目水平衡表 - 序号; - 类别; - 用水量m3/a; - 损耗量m3/a; - 排放量m3/a. - 新鲜水; - 纯水; - 排入污水; - 进入危废. - 1; - 生活用水; - 468; - -; - 70.2; - 397.8; - -. - 2; - 容器清洗用水; - -; - 2.0; - 0.2; - 0.9; - 0.9. - 3; - 试剂配制用水; - -; - 0.5; - 0.05; - -; - 0.45. - 4; - 高压蒸汽灭菌用水; - -; - 0.1; - 0.01; - 0.09; - -. - 5; - 水浴锅用水; - -; - 0.5; - 0.5; - -; - -. - 6; - 地面清洗; - 5; - -; - 0.5; - 4.5; - -. - 合计; - 473; - 3.1; - 71.46; - 403.29; - 1.35. 本项目水平衡图见下图。 - 本项目水平衡图“”消耗量 - 劳动定员及工作制度 - 本项目员工36人，不设食宿，年工作时间260天，每天工作8小时，夜间不工作。 - 平面布置、地理位置、周边关系 1、平面布置 本项目分1-5层布置，一层主要布置办公室、接待室、样品室、现场采样设备室等；二层主要布置会议室、财务室、档案室等；三层主要布置办公室、嗅变室、微生物室室、土壤晾晒间等；四层主要布置色谱室、高温室等；五层主要布置仪分室、试剂室、天平室等。具体平面布置见附图3.1-3.5。 2、地理位置 本项目位于北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元，地理位置图见附图1。 3、周边关系 本项目西侧与本园区12号楼紧邻，东侧12m为本园区10号楼，南侧与本园区15号楼紧邻。 本项目北侧78m为市内支路景盛北三街，西侧158m为市内支路西周路。 - 本项目周边关系见表2-6、项目周边现场照片见图2-2。 - 本项目周边关系表 序号; 方位; 距离，m; 名称; 备注. 1; 东侧; 10; 本园区10号楼; 园区内建筑. 2; 西侧; 紧邻; 本园区12号楼. 3; 南侧; 紧邻; 本园区15号楼. 4; 北侧; 78; 景盛北三街; 支路. 5; 西侧; 158; 西周路; 支路. - 项目东侧道路; - 项目南侧道路. - 项目西侧道路; - 项目北侧道路. - 项目周边照片 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目利用已建成房屋作为项目场所，施工期仅为厂房内简单装修和设备安装。主要污染物为施工噪声、施工人员生活污水，同时产生少量施工扬尘、施工固体废物（装修垃圾和生活垃圾）。随着施工期的结束，对环境的影响也随之消失。 - 项目施工期流程及产污节点图 二、运营期 本项目环境检测分为现场检测和实验室检测，具体的工艺流程如下： - 现场检测 - 样品：此类样品主要为仪器直读参数的样品，主要有水质类的溶解氧、电导率、pH值、浊度、游离氯、余氯、总氯、透明度等，气体类的二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等，固体类土壤的氧化还原电位，噪声等内容。 - 检测：检测方式主要为仪器直读，仪器通过自校，然后直接测量样品，显示读数结果。 - 该过程不产生污染物。 - 实验室检测 - 实验室检测包括水质类、气体类、微生物类、固体类土壤检测。 样品采集与保存 试剂配制 样品处理 检测 数据处理 报告编制 酸碱无机废气 噪声 未沾染化学试剂的废包装物 废试剂瓶、废试剂、废一次性实验耗材、废培养基、检测废液、清洗废液、废活性炭、废吸附剂、废样品 容器第三次及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水 有机废气 运营期检测流程及产污节点图 - 水质类检测 - 分光光度法 - 以氨氮、总氮、总磷、甲醛的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：按照标准要求分别用玻璃瓶或聚乙烯瓶采集水样，样品按照技术规范要求密封保存待检。 - 试剂配制：根据不同检测项目，按照标准配制检测液，涉及挥发性试剂在通风橱内操作。 - 该过程产生挥发性有机废气G1、挥发性无机废气G2（硫酸雾、氯化氢、氨、硝酸雾）、清洗废液S1、清洗废水W1、废试剂瓶S2、废一次性实验耗材（废手套、废称量纸、废移液枪头等）S3。 - 样品处理：根据不同检测项目，按照标准对样品进行处理，涉及挥发性试剂在通风橱内操作。 - 该过程产生挥发性有机废气G3、挥发性无机废气G4（硫酸雾、氯化氢、氨、硝酸雾）、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3。 - 上机检测：对处理后的样品上机检测，根据不同检测项目选择不同仪器条件，在一定波长下测定吸光度，电脑分析数据出具报告。 - 该过程产生清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3、检测废液S4。 - 重量法 - 以全盐量、悬浮物的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：按照标准要求分别用玻璃瓶或聚乙烯瓶采集水样，样品按照技术规范要求密封保存待检。 - 样品处理：按照标准要求取一定量水样，选择标准要求的滤膜过滤水样。 - 样品检测：按照标准要求将过滤后的滤膜或水样蒸发，将蒸发后的滤膜或烧杯在一定温度下烘干至恒重，通过称量前后的质量差值计算待测物质的含量。 - 该过程产生清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套、废滤膜等）S3。 - 滴定法 - 以COD、酸碱度等的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：按照标准要求分别用玻璃瓶或聚四氟乙烯瓶采集水样，样品按照技术规范要求密封保存待检。 - 试剂配制：根据不同检测项目，按照标准配制检测液，涉及挥发性试剂在通风橱内操作。 - 该过程产生挥发性有机废气G1、挥发性无机废气G2（硫酸雾、氯化氢、氨、硝酸雾）、清洗废液S1、清洗废水W1、废试剂瓶S2、废一次性实验耗材（废手套、废称量纸、废移液枪头等）S3。 - 样品处理：根据不同检测项目，按照标准对样品进行处理，涉及挥发性试剂在通风橱内操作。 - 该过程产生挥发性有机废气G3、挥发性无机废气G4（硫酸雾）、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3。 - 滴定检测：取一定量样品加入锥形瓶中，加入指示剂，用标准滴定溶液滴定至终点，根据公式计算物质含量。 - 该过程产生清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3、检测废液S4。 - 微生物类 - 以粪大肠菌群等的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：按照标准要求分别用玻璃瓶或聚四氟乙烯瓶采集水样，样品按照技术规范要求密封保存待检。 - 培养基制备： - 制备培养基1：将可溶性淀粉、氯化钠加热溶解于1000mL 蒸馏水中，调节pH值到7.2～7.4，在通风橱中再加入75%乙醇溶液1mL，充分混匀，分装于含有倒置小玻璃管的试管中，115℃高压蒸汽灭菌 20min，储存于暗处备用。 - 制备培养基2：将含有可溶性淀粉、磷酸氢二钠（Na2HPO4）、磷酸二氢钠（NaH2PO4）、氯化钠的市售成品加热溶解于1000mL蒸馏水中，然后分装于有玻璃倒管的试管中，115℃高压蒸汽灭菌 20min。 - 该过程产生挥发性有机废气G5、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3。 - 样品接种：生物安全柜提前打开紫外灯杀毒1h，去除生物安全柜内微生物，将水样充分混匀，在2支装有已灭菌的50mL三倍乳糖蛋白胨培养液的大试管中（内有倒管）中各加入水样100mL，在10支装有已灭菌的5mL三倍乳糖蛋白胨培养液的试管中（内有倒管）各加入水样10mL，共计12 管两个稀释度。对于较清洁水样，接种量为10mL、1mL、0.1mL；对于受到污染的水样，接种量1mL、0.1mL、0.01mL或0.1mL、0.01mL、0.001mL等，共计15管三个稀释度水样。 - 培养与记录：将已充分混匀的水样以无菌操作分别接种到盛有乳糖蛋白胨培养液的试管中，在37±0.5℃下培养24±2h。产酸和产气的试管表明试验阳性。如在倒管内产气不明显，可轻拍试管，有小气泡升起的为阳性。轻微振荡在初发酵试验中显示为试验阳性的试管，用接种环将培养物转接到EC培养液中，在44.5±0.5℃下培养24±2h。接种后所有试管必须在30min内放进培养箱中。培养后立即观察，倒管中产气证实为粪大肠菌群阳性。 - 该过程产生挥发性有机废气G6、清洗废液S1、清洗废水W1、高压蒸汽灭菌废水W2、废一次性实验耗材（废手套等）S3、废培养基S5、废紫外灯管S6。 - 气体类检测 - 重量法检测 - 以颗粒物、PM10、PM2.5、总悬浮颗粒物的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：选择合适的采样滤膜和采样头，按标准要求抽取气体，样品存放于实验室恒重待检测。 - 样品称重测量：用电子天平测量采样结果。 - 该过程产生废一次性实验耗材（废滤膜）S3。 - 结果计算：根据滤膜质量变化及采样体积计算含量。 - 氟化物的测定 - 样品采集与保存：选择合适的采样滤膜和采样头，按标准要求抽取气体，样品存放于塑料盒（袋）中密封，贮存在密闭容器中待检测。 - 样品制备：将样品滤膜剪成小碎块，放入50mL带盖聚乙烯瓶中，加盐酸溶液20.0mL，摇动使滤膜充分分散并浸湿后，再加入氢氧化钠溶液5.0 mL，水15.0mL及缓冲溶液10.0mL，总体积50.0mL，混匀后转移至100mL聚乙烯烧杯中待测定。 - 样品测定：将清洗干净的氟离子选择电极及参比电极(或复合电极)插入待测液中测定，读取电位响应值，同时记录测定时的温度。 - 该过程产生挥发性无机废气G7、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3、检测废液S4。 - 结果记录：按照标准曲线计算出样品氟化物含量。 - 分光光度法 - 以硫化氢、氨、甲醛的测定为典型的产污环节。 - 样品采集与保存：使用标准要求的吸收液，用大气采样器在一定流量下采样，采集样品后的吸收液避光保存待检测。 - 样品制备：取全部吸收液，用蒸馏水补充到一定体积。 - 上机检测：按标准要求加入显色剂，在一定波长下测量吸光度。 - 该过程产生挥发性无机废气G8、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3、检测废液S4。 - 三点式比臭法 - 样品采集与保存：使用采样袋采集3L样品，3个为一组，采集样品后避光保存。 - 初始稀释倍数确定：配气人员将臭气样品按稀释梯度配制一组嗅辨气袋，进行嗅辨尝试，从中选择一个既能明显嗅出气味又不强烈刺激的嗅辨气袋，以此嗅辨气袋的稀释倍数作为实验初始稀释倍数。 - 制作嗅辩组：将18只3L嗅辨气袋分成6组，每一组的3只气袋上分别标明A、B、C号，其中一只按初始稀释倍数，将样品气体定量注入充有无臭空气的嗅辨气袋，其余两只仅充满无臭空气，然后将6组嗅辨气袋发给6名嗅辨员嗅辨，每个稀释倍数实验重复进行三次。此过程产生样品臭气，经嗅辩台的集气罩收集接入活性炭吸附装置处理后排放。 - 数据计算：逐步增加稀释倍数重复以上步骤，直至嗅辩不出臭味实验结束，计算臭气浓度。 - 该过程产生废一次性实验耗材（废气袋）S3。 - 固体类土壤检测 - 现场采样与保存： - 用木铲采集土壤样品，详细填写样品标签和现场记录单。 - VOCs样品必须装入预先添加甲醇保护剂的棕色玻璃瓶中，装满且无顶空，并立即放入内置蓝冰的4℃冷藏箱中避光保存，其他样品可装入自封袋或玻璃瓶中，所有样品在运输和等待分析期间均须在4℃低温下保存。 - 该过程产生废一次性实验耗材（废手套）S3。 - 样品处理 - 除VOCs和恶臭污染物等需新鲜样品的测试外，其他样品需在通风无尘的室内风干，剔除石块和植物根系。用玛瑙研钵或木槌研磨后，过不同目数的尼龙筛，装袋待检测。 - 根据检测项目的不同，采用不同的前处理方法将待测物从土壤基质中提取出来。酸消解/碱熔用于重金属分析；索氏提取、加压流体萃取（ASE） 用于有机污染物分析；吹扫捕集、顶空用于VOCs分析。 - 该过程产生废一次性实验耗材（废气袋）S3。 - 上机检测 - 重金属（铅、镉、汞、砷等）：采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）、原子吸收光谱法（AAS）等。 - VOCs：采用气相色谱-质谱联用（GC-MS）。 - 石油烃（TPH）：采用气相色谱-氢火焰离子化检测器（GC-FID）。 - 该过程产生挥发性无机废气G7、清洗废液S1、清洗废水W1、废一次性实验耗材（废手套等）S3、检测废液S4。还会产生滤纸、一次性手套、样品瓶盖、移液枪吸头、离心管、破碎的玻璃器皿等。 其他产污环节： 废气治理设施运行过程中会产生废吸附剂、废活性炭S7、试剂使用后会产生废试剂瓶S8、原辅料包装会产生不沾染化学试剂的废包装物S9、员工生活会产生生活垃圾S10、地面清洗会产生地面清洗废水W2。 噪声：本项目公用工程、实验设备、环保设施运行过会产生噪声。 使用过程涉及铬酸钾的所有检测废液、清洗废水全部作危险废物收集，暂存危险废物暂存间，委托北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置。 主要污染工序： 根据本项目的性质，运营期的主要污染源及污染因子识别见下表。 - 主要污染源及污染因子识别表 污染物类别; 排污节点; 污染物; 治理措施. 废气; 试剂配制、样品前处理、样品检测; 非甲烷总烃、甲醇、其他A类物质（乙酸）、其他C类物质（乙酸乙酯、乙醚、丙酮、正己烷）、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氨; 废气经通风橱、万向罩收集后进干式过滤器（酸式、碱式吸附剂+活性炭）处理设施处理后经1根28m高排气筒DA001排放. 废水; 生活污水、地面清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮; 容器第三遍及以后清洗废水、生活污水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一起进园区化粪池处理，最后经市政管网排入金桥基地第一污水处理厂. 容器第三次及以后清洗废水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮. 高压蒸汽灭菌废水; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 实验设备、公用工程、环保设施运行; 等效连续A声级; 选用低噪声设备、厂房隔声、设置隔声罩、减振垫等措施。. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 分类收集后由当地环卫部门清运. 一般工业固体废物; 不沾染化学试剂的 废包装物; 物资部门回收. 危险废物; 废试剂瓶、废试剂、废一次性实验耗材、废培养基、检测废液、清洗废液、废活性炭、废吸附剂、废样品; 暂存危险废物暂存间，定期交北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目基本情况及环保手续履行情况 北京美添辰环境检测有限公司成立于2011年7月，目前位于北京经济技术开发区(通州)环科中路2号院22号楼六层601室。公司委托编制的《北京美添辰环境检测有限公司检测实验室迁址项目环境影响报告表》，于2020年1月16日获得北京市通州区生态环境局的批复，批复文号：通环审【2020】0014号。建设地址为：北京市北京经济技术开发区(通州)环科中路2号院22号楼六层601室，该项目于2023年1月17日完成自主验收。 公司现有员工30人，全年工作260天，每天一班制8小时（白班），分别检测水质类样品1200份/年、气体类样品480份/年、固体类样品120份/年、微生物样品20份/年。 - 现有项目主要污染物及排放情况 （1）废气 现有项目废气为试剂配制及检测过程排放的废气，废气经通风橱、集气罩收集，经活性炭吸附装置处理后，分别由三根23m高排气筒排放。 根据北京华成星科检测服务有限公司2025年5月6日出具的监测报告（报告编号：H250429142a），现有项目废气污染物排放见下表。 - 现有项目废气排放情况表 排放口; 污染物; 排放情况; 排放标准; 达标 情况. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 1#; 非甲烷总烃; 2.76; 4.93×10-3; 50; 3.0; 达标. 甲醇; ＜2; ＜5.57×10-3; 50; 1.5; 达标. 氯化氢; ＜0.2; ＜3.57×10-4; 10; 0.03; 达标. 硫酸雾; ＜0.2; ＜3.57×10-4; 5.0; 0.9; 达标. 氮氧化物; ＜3; ＜5.36×10-3; 100; 0.36; 达标. 2#; 非甲烷总烃; 2.88; 5.02×10-3; 50; 3.0; 达标. 甲醇; ＜2; ＜3.49×10-3; 50; 1.5; 达标. 氯化氢; ＜0.2; ＜3.49×10-4; 10; 0.03; 达标. 硫酸雾; ＜0.2; ＜3.49×10-4; 5.0; 0.9; 达标. 氮氧化物; ＜3; ＜5.23×10-3; 100; 0.36; 达标. 3#; 非甲烷总烃; 3.34; 6.97×10-3; 50; 3.0; 达标. 甲醇; ＜2; ＜4.17×10-3; 50; 1.5; 达标. 氯化氢; ＜0.2; ＜4.17×10-4; 10; 0.03; 达标. 硫酸雾; ＜0.2; ＜4.17×10-4; 5.0; 0.9; 达标. 氮氧化物; ＜3; ＜6.26×10-3; 100; 0.36; 达标. 本报告中每个排放口废气检测了3次，排放浓度与排放速率为3次检测结果的最大值。. 现有项目有组织非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值第II时段有关污染物排放浓度、速率的要求”。 （2）废水 现有项目废水包括生活污水、容器清洗废水，清洗废水经自建的废水处理设备处理后与生活污水一起进园区化粪池进一步处理，最后经市政管网排入金桥基地第一污水处理厂。 根据北京华成星科检测服务有限公司2025年5月6日出具的监测报告（报告编号：H250429142a），现有项目水污染排放情况见下表。 - 现有工程水污染物排放情况一览表 序号; 污染因子; 现状排放浓度（mg/L）; 排放标准（mg/L）; 达标情况. 1; pH; 7.9-8.3（无量纲）; 6.5～9（无量纲）; 达标. 2; CODCr; 76-84; 500; 达标. 3; BOD5; 15.8-17.2; 300; 达标. 4; SS; 21-27; 400; 达标. 5; 氨氮; 1.55-1.66; 45; 达标. 6; 总余氯; 2.06-2.23; 8; 达标. 本报告废水检测了4次，现状检测浓度为4次检测的范围。. 现有项目废水总排口污染物pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总余氯满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307－2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。 （3）噪声 根据北京华成星科检测服务有限公司2025年5月6日出具的监测报告（报告编号：H250429142a），现有项目厂界噪声检测结果见下表。 - 现有项目噪声检测情况一览表 检测点位; 检测结果 昼间dB（A）; 标准限值; 达标情况. 南厂界; 53; 65; 达标. 西厂界; 54; 达标. 现有项目北侧、东侧在建筑内，不具备检测条件。. 现有项目边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 - （4）固体废物 - 现有项目固体废物产生情况见下表。 - 现有项目固体废物产生情况表 序号; 名称; 类别; 产生量t/a; 产生工序; 产废 周期; 污染防治 措施. 1; 检测废液; HW49其他废物; 2; 实验过程; 每天; 建设规范的危险废物暂存间，规范收集、分类贮存，定期委托北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置。. 2; 废试剂瓶; HW49其他废物; 0.3; 实验过程; 每天. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 0.5; 废气处理; 每半年. 现有项目按标准要求建有一间危险废物暂存间，面积10m2，内部放置防溢流托盘，危险废物放置在托盘内。 （5）污染物排放总量 - 非甲烷总烃 现有项目3根排气筒非甲烷总烃实测最大排放速率分别为：4.93×10-3kg/h、5.02×10-3kg/h、6.97×10-3kg/h，根据建设单位提供的资料，年使用挥发性有机物质80h。有组织挥发性有机物排放量0.0014t/a。 - CODCr - 现有项目CODCr实际排放浓度为84mg/L，废水排放量377.2m3/a，CODCr排放量为0.0317t/a。 - NH4-N - 现有项目NH3-N实际排放浓度为1.66mg/L，废水排放量377.2m3/a，NH3-N排放量为0.0317t/a。 - 现有工程污染物实际排放量情况见下表。 - 现有工程污染物排放量情况表 序号; 种类; 污染物名称; 环评批复排放量，t/a; 实际排放量，t/a. 1; 废气; 挥发性有机物; 0.007; 0.0014. 2; 废水; CODCr; 0.1282; 0.0317. 3; NH3-N; 0.0165; 0.0007. - 综上，企业现状各项污染物排放量未超过环评报告及批复的总量。 - 四、本项目现场照片 - 一层照片; - 二层照片. - 三层照片; - 四层照片. - 项目现场照片 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 一、大气环境 本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级浓度限值。 根据北京2025年5月北京市生态环境局发布的《2024年北京市生态环境状况公报》中的空气质量数据，对项目所在区域及北京市空气质量进行评价，统计数据见下表。 - 通州区2024年环境空气质量数据 项目; SO2(μg/m3）; NO2(μg/m3）; PM10(μg/m3）; PM2.5(μg/m3）. 现状浓度; 3; 30; 60; 33.9. 平均时间; 年均值; 年均值; 24小时平均; 24小时平均. 标准值; 60; 40; 70; 35. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. - 北京市2024年环境空气质量数据 项目; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); PM10 (μg/m3）; PM2.5 (μg/m3）; CO-24h-95per (μg/m3）; O3-8h-90per (μg/m3）. 现状浓度; 3; 24; 54; 30.5; 900; 171. 平均时间; 年均值; 24小时平均; 日最大8小时平均. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4000; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. - 根据以上分析可知，2024年通州区各污染物浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)限值要求，北京市O3日最大8小时平均浓度未能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)限值要求，其他污染物现状浓度达到上述标准要求，判定项目所在地为环境空气质量不达标区。 - 二、地表水环境 项目所在地附近地表水为新凤河，位于项目西北侧2.25km。根据北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类，新凤河为Ⅴ类功能水体（农业用水区及一般景观要求水域），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准。 根据北京市生态环境局2024年10月-2025年9月地表水环境质量月报资料，新凤河水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。具体统计结果见下表。 - 新凤河水质状况一览表 2024年; 2025年. 10月; 11月; 12月; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月. Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; II. 根据上述分析，2024年10月-2025年9月新凤河现状水质均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准要求。 - 三、声环境 本项目位于北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元，根据《北京市通州区人民政府关于印发通州区声环境功能区划实施细则的通知》（通政发〔2023〕5号）中规定，本项目所在区域声环境功能区划为3类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 项目所在通州区声环境功能区位置关系见下图。 本项目 - 项目所在通州区声环境功能区位置关系图 - 四、生态环境 本项目位于现有产业园区内，不新增占地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行生态现状调查。 - 五、地下水、土壤环境 本项目利用现有房屋进行建设，项目运营后容器第三遍及以后清洗废水、生活污水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一同进园区化粪池处理后排入市政管网；试剂室、易制毒室、危险废物暂存间、实验室均采取分区防渗措施，全部污染源位于2-4层，与地下水及土壤环境有物理隔离，可有效阻断地下水环境污染途径；固体废物均得到合理处置，不存在土壤及地下水环境污染途径，无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境 本项目厂界外500m范围内无风景名胜区、自然保护区等保护目标，厂界外500m范围内大气环境保护目标为宏仁家园小区、马驹桥镇政府、合生世界花园、晶彩亦庄，大气环境保护目标具体情况见下表。 - 大气环境保护目标一览表 环境保护 要素; - 环境保护目标; - 方位; - 距离 - m; - 保护对象; 保护级别. - 大气环境; - 宏仁家园小区; - 北; - 约415; - 居民; - 《环境空气质量标准》 - （GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. - 马驹桥镇政府; - 北; - 约468; - 行政办公. - 合生世界花园; - 西南; - 约475; - 居民. - 晶彩亦庄; - 西南; - 约473; - 居民. - 声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 - 根据《北京市人民政府关于通州区集中式饮用水水源保护区划定方案的批》(京政函[2014]164号)、《北京市人民政府关于调整通州区集中式饮用水水源保护区范围的批》(京政函[2016]24号)、《北京市人民政府关于调整市级地下饮用水水源保护区范围的通知》（京政发[2015]33号）和《北京市人民政府关于调整部分市级饮用水水源保护区范围的批复》（京政字[2021]41号），本项目所在区域不属于北京市地下饮用水水源保护区范围内。本项目厂界外500m范围地下水环境保护目标为马联村水厂8号水源井和北京金桥科技产业基地水厂11号水源井，分散式水源井一级保护区范围为30m，无二级保护区，具体情况见表3-3。 - 地下水环境保护目标一览表 环境保护 要素; - 环境保护目标; - 方位; - 距离，m; 保护级别. - 地下水; - 马联村水厂8号水源井; - 北; - 约441; - 水源井周围30m一级保护区. - 北京金桥科技产业基地水厂11号水源井; - 西; - 约480. - 生态环境 本项目租用园区内现有房屋，不新增建设用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控 制标准 | 一、大气污染物排放标准 本项目大气污染物主要为检测实验过程产生的挥发性有机废气、氨、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾等无机废气。实验室建设通风橱，部分产生废气的仪器上方、部分产生废气的操作工位上方安装万向罩，实验检测过程产生的废气经万向罩、通风橱收集，然后进位于楼顶的一套干式过滤器（碱式吸附+酸式吸附+活性炭吸附）处理后，通过一根28m的排气筒（DA001）排放。 本项目废气排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中相应限值要求。 根据北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中相关规定：“①排气筒高度应高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上；不能达到该项要求的，最高允许排放速率应根据5.1.3确定的排放速率限值的50%执行；②排气筒高度处于表1、表2或表3所列的两个排气筒高度之间时，其执行的最高允许排放速率以内插法计算；③排污单位内有排放同种污染物的多根排气筒，按合并后的一根排气筒确定该排污单位应执行的最高允许排放速率限值”。 本项目排气筒高28m，南侧与本项目紧邻的15号楼高19m，本项目排气筒未高出周围200m半径范围内的建筑物5m以上，废气排放速率须根据上述要求执行。 综上，本项目大气污染物排放执行标准详见下表。 - 北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）（摘录） 排放口; 污染物 项目; Ⅱ时段大气污染物最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）. 28m; 严格50%. DA 001; 非甲烷总烃; 50; 28; 17.2; 8.6. 甲醇; 50; 8.6; 4.3. 其他A类物质（乙酸m）; 20; /; /. 其他C类物质（正己烷、丙酮）; 80; /; /. 氨; 10; 3.52; 1.76. 氯化氢; 10; 0.172; 0.086. 硫酸雾; 5.0; 5.24; 2.62. 氮氧化物; 100; 2.064; 1.032. 二、水污染物排放标准 本项目废水最终排入金桥基地第一污水处理厂，根据北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的规定，水污染物排放执行“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”。具体限值见下表。 - 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值（摘录） 序号; 污染物或项目名称; 排放限值（mg/L）. 1; pH（无量纲）; 6.5～9. 2; 悬浮物; 400. 3; 五日生化需氧量; 300. 4; 化学需氧量; 500. 5; 氨氮; 45. 三、噪声排放标准 项目施工期厂界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。 项目边界运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类标准要求，具体标准值详见下表。 - 本项目噪声排放标准 单位：dB（A） 项目阶段 时段; 昼间. 施工期; 70. 运行期; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 65. 注：本项目施工期夜间不施工；运行期夜间不运行。. 四、固体废物排放标准或规定 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）中有关规定。 （1）生活垃圾 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）中的有关规定。 （2）一般工业固体废物 一般工业固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 （3）危险废物 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11 /T 1368—2016）中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 一、污染物排放总量控制原则 根据北京市环境保护局关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（京环发〔2015〕19号）以及《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发〔2016〕24号），本市实施建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物（工业及汽车维修行业）及化学需氧量、氨氮。 二、建设项目污染物排放总量核算 本项目主要进行实验检测，根据项目特点，本项目需要申请总量控制指标的污染物为：挥发性有机物、氮氧化物、化学需氧量、氨氮。根据《北京市环境保护局关于建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理的补充通知》（京环发〔2016〕24号）附件1，“为了使污染物源强的核算更接近实际的排放情况，在污染物源强的核算过程中优先使用实测法，类比分析法、物料衡算法及排放系数法次之。同时在核算过程中应选择不少于两种方法对污染物源强的产生进行核算，当核算的污染物排放总量差别较大时还应继续采用其他方法进行校验，以便得到更接近实际情况的排放量核算数据”。 - 大气污染物 - （1）挥发性有机物（以非甲烷总烃计） - 1）排污系数法 根据“四、主要环境影响和环保措施”章节中废气排放量核算结果，本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的排放量为0.0043t/a。 - 2）类比分析法 本项目废气类比《安华科创（北京）检测技术有限公司检测实验室项目竣工环境保护验收监测报告》中相关数据，该项目于2024年5月完成自主验收。本项目与类比项目项目性质、原辅料使用、污染物产生节点和特征类似，故本项目与类比对象具有可类比性，对比情况见下表。 - 项目挥发性有机物排放情况类比性一览表 工程特征及污染物排放特征; 本项目; 类比项目; 可类 比性. 建设内容; 检测实验室; 检测实验室; 可类比. 原辅料使用 情况; 甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚、正己烷、丙酮、乙酸、氨、氯化氢、硫酸雾、硝酸; 甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚、正己烷、丙酮、乙酸、氨、氯化氢、硫酸雾、硝酸、 异丙醇; 可类比. 废气排放类型; 有组织排放; 有组织排放; 可类比. 环保措施、排放方式及去向; 经通风橱和万向罩收集后进干式过滤器处理后经28m排气筒排放; 经通风橱及集气罩收集后引至项目所在建筑屋顶的一套活性炭吸附装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）有组织排放; 可类比. 类比项目每年使用有机试剂时间为60d，每天10min，于2024年3月14日~3月15日对检测实验室项目废气排气筒进行了检测，非甲烷总烃排放速率最大为0.0039kg/h，则非甲烷总烃有组织排放量为0.000039t/a，类比项目集气管道与设备直接相连接，产生的有机废气经一套活性炭净化器处理后通过15m高排气筒排放，收集效率为90%、去除效率为80%，则非甲烷总烃产生量为0.00022t/a，该项目挥发性有机试剂使用量约0.0035986t，故非甲烷总烃产生系数为6.1%。 本项目挥发性有机试剂年用量为0.12768t，则挥发性有机废气产生量为0.0078t/a，收集效率100%、去除效率15%计，挥发性有机废气有组织排放量为0.0066t/a。 综上，本项目采用排污系数法及类比分析法进行挥发性有机物排放量核算，经比较结果相近。考虑到不情况下实际运行过程中存在差异，类比数据存在一定的误差，本次环评采用排污系数法的核算结果作为申请排污总量的依据。因此，本项目挥发性有机物排放量为：0.0043t/a。 - （2）氮氧化物 - 1）排污系数法 根据“四、主要环境影响和环保措施”章节中废气排放量核算结果，本项目氮氧化物排放量为0.00025t/a。 - 2）类比分析法 本项目氮氧化物排放类比《壹检（北京）生物科技有限公司壹检生物实验室项目竣工环境保护验收监测报告》，类比对象与本项目的情况对比见下表。 - 项目氮氧化物排放情况类比性一览表 工程特征及污染物排放特征; 本项目; 类比项目; 可类 比性. 项目性质; 新建; 新建; 可类比. 项目规模; 水质类样品1600份/年、气体类样品600份/年、固体类样品200份/年、微生物样品100份/年; 年检测血液样品7000个、环境检测3000个; 可类比. 工艺路线; 采样、试剂配制、样品处理、样品检测、数据处理; 采样、试剂配制、样品处理、样品检测、数据处理; 可类比. 原辅料使用 情况; 硝酸41.7 kg/a; 硝酸10kg/a; 可类比. 废气排放类型; 有组织排放，氮氧化物; 有组织排放，氮氧化物; 可类比. 环保措施、排放方式及去向; 废气经通风橱和万向罩收集后进干式过滤器后经28m排气筒排放。; 废气经通风橱和万向罩收集后进活性炭处理设施后经20m排气筒排放。; 可类比. 类比项目于2023年10月进行了验收检测，根据类比项目检测报告（HB2023101706）中排气筒出口的数据，氮氧化物的最大排放速率为0.00228kg/h，年排放时间261h，活性炭吸附装置对氮氧化物的去除效率为0，类比项目氮氧化物产生量为0.595kg/a，类比项目年用硝酸10kg，则排放系数为0.0595kg/kg。本项目检测使用硝酸41.7kg/a，干式过滤器对氮氧化物的去除效率为30%，则本项目氮氧化物排放量为0.0017t。 综上，本项目采用排污系数法及类比分析法进行氮氧化物的排放量核算，经比较结果相近。考虑到不同情况实际运行过程中存在差异，类比数据存在一定的误差，本次环评采用排污系数法的核算结果作为申请排污总量的依据。因此，本项目氮氧化物排放量为：0.00025t/a。 - 水污染物总量核算 - 排污系数法 根据本报告“四、主要环境影响和保护措施”章节中废水源强核算结果，本项目CODCr排放量为0.1540t/a，氨氮排放量为0.0156t/a。 （2）类比分析法 本项目废水类比《安华科创（北京）检测技术有限公司检测实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》中相关数据，该项目于2024年5月完成自主验收，该项目与本项目产生废水类别、排放方式类似，具有可类比性，对比情况见下表。 - 本项目与类比项目对比一览表（废水） 名称; 本项目; 类比项目; 可类比性. 项目性质; 新建; 新建; 可类比. 项目内容; 检测实验; 检测实验; 可类比. 废水类别; 员工生活污水、容器第三遍及以后清洗废水、高压灭菌蒸汽冷凝废水、地面清洗废水; 纯水系统产生的浓水、第三遍器皿清洗废水、仪器设备废水; 可类比. 废水处理措施及排放方式; 化粪池预处理，然后排入市政污水管网; 化粪池预处理，然后排入市政污水管网; 可类比. 类比项目检测报告中废水污染物最高排放浓度为：CODCr：97.5mg/L，氨氮：40.2mg/L，则本项目CODCr、氨氮排放量如下： CODCr=403.29m3/a×97.5mg/L×10-6 =0.0393t/a 氨氮=403.29m3/a×40.2mg/L×10-6 =0.0162t/a 综上，据上述两种源强核算方法分析，考虑到不同企业实际运行过程中存在差异，类比数据存在一定的误差。因此，本项目选用排污系数法进行总量核算排放量，即CODCr为0.1540t/a，氨氮为0.0156t/a。 三、减排潜力分析 迁建后原址相关设施均全部移至新址，原址不再保留，建设单位除本项目外在本区域无其他相关联项目，因此无相关减排来源，不具备污染物减排潜力。 四、总量来源 根据北京市环境保护局关于《转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知（京环发[2015]19号，2015年7月15日起执行）中的相关规定：“该办法适用于各级环境保护主管部门对建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置场）主要污染排放总量指标的审核与管理。上一年度环境空气质量平均浓度不达标的城市、水环境质量未到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要排放总量指标2倍进行削减替代。” 《北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2025年行动计划》的通知》（京政办发〔2025〕3号）中蓝天保卫战2025年行动计划，北京市2025年大气污染总量减排目标的工作措施为“各区完成“十四五”挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)减排目标任务。新增涉气建设项目严格执行VOCs、NOx等主要污染物排放总量控制，实施“减二增一”削减量替代审批制度。本项目挥发性有机物、氮氧化物进行2倍削减替代。 本项目属于迁建项目，迁建后原项目停止运营，原址与新址均在同一园区内，均属于北京经济技术开发区，故本项目总量指标利用原有指标的基础上进行分析。综上，迁建后运营期间污染物排放总量控制指标见下表。 - 总量控制指标 类别; 污染物污染物; 现有项目许可排放量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 增减量（t/a）; 1倍削减量（t/a）; 2倍削减量（t/a）. 废气; 挥发性有机物; 0.007. 氮氧化物; /. 废水; CODCr; 0.1282; 0.1540; +0.0258; 0.0258; 0.0258. NH3-N; 0.0165; 0.0156; -0.0009; 0; 0. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为迁建新建项目，新租用园区闲置的现有建筑进行装修建设，施工期无土石方施工，仅室内装修(如内墙表面粉刷、设备安装等)。主要污染物为施工扬尘，施工人员生活污水，施工噪声，施工固体废物（装修垃圾、生活垃圾等）。 - 废气：扬尘主要产生在装修施工期间的各种作业，其产生量与天气、温度、施工队文明程度和管理水平等因素有关，施工时要加强管理，及时清除建筑装修垃圾、做好洒水抑尘、关闭门窗施工等。油漆粉刷时产生的少量挥发性有机气体，要加强通风、选用优质的低污染油漆和涂料等措施。 - 废水：本项目施工期不设施工营地，食宿自行解决，故施工期产生的废水主要为生活污水，生活污水主要依托园区的化粪池进行处理。 - 噪声：施工期间噪声主要来自项目内部装修和设备安装过程中使用的电钻、木工设备和空气压缩机等设备。施工阶段应按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少人为机械碰撞噪声；规划施工方案，尽量避免高噪声机械设备同时使用；施工时间应安排在白天，禁止夜间装修扰民；建设单位及装修施工单位应配备必要的专职或兼职环保监管人员，负责监督装修施工过程中噪声防治措施的落实情况。 - 固体废物：施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工渣土及损坏或浪费的各种建筑装修材料。施工中固体废物应集中堆放、及时清运，外运到环卫部门指定地点，防止露天长期堆放可能产生的二次污染；对于可回收废料应尽量由施工单位回收利用。建设单位在施工过程中必须严格按照《北京市建设工程施工现场环境保护标准》(京建施[2003]3号)和《北京市建设工程施工现场管理办法》(2013年市政府令第247号)对施工现场进行管理，以尽量降低施工过程对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 1、源强核算 - 本项目废气主要为试剂配制、样品前处理、实验检测过程产生的实验无机废气、挥发性有机废气，以上废气分别经通风橱、万向罩收集后进一套干式过滤器（酸式吸附剂+碱式吸附剂+活性炭）吸附处理，最后经一根28m高的排气筒DA001排放。 - 废气产生量 - 本项目挥发性试剂的使用量统计见下表。 - 本项目挥发性试剂用量统计表 - 序号; - 名称; - 规格; - 年使用量，瓶; - 密度，g/cm³; - 年使用量，kg. 盐酸; 500ml; 3.5L; - 1.095; - 3.83. 硝酸; 500ml; 4.5L; - 1.649; - 7.42. 硫酸; 500ml; 300L; - 1.836; - 550.80. 氨水; 500ml; 10L; - 0.908; - 9.08. 甲醇; 500ml; 350ml; 0.791; - 0.28. 乙醇; 500ml; 4L; 0.789; - 3.16. 异丙酮; 500ml; 1L; - 0.785; - 0.79. 丙酮; 500ml; 5L; - 0.789; - 3.95. 正己烷; 500ml; 5L; - 0.659; - 3.30. 三氯甲烷; 500ml; 100L; - 1.480; - 148.00. 四氯乙烯; 500ml; 100L; - 1.620; - 162.00. 冰醋酸; 500ml; 5L; - 1.050; - 5.25. - 产生挥发性有机物试剂合计; 326.71. - 1）挥发性有机废气 - 本项目使用的有机试剂主要有甲醇、乙醇、丙酮、正己烷、三氯甲烷、四氯乙烯等，使用过程中会产生挥发性有机废气，企业每天有机试剂使用时间约2h，每年使用有机试剂天数为260天。 - 根据美国环境保护局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验状态下，有机试剂的挥发比例一般为试剂使用量的1%-4%，本项目以最不利情况考虑，挥发比例以4%计。本项目挥发性有机试剂的用量及挥发量见下表。 - 本项目挥发性有机试剂用量及挥发量一览表 - 序号; - 试剂名称; - 年用量（kg/a; - 挥发 - 比例; - 污染物名称; - 污染物产生量（kg/a); - 产生速率（kg/h). - 1; 甲醇; - 0.28; - 4%; 甲醇; - 0.0111; - 0.000002. - 2; 乙醇; - 3.16; 非甲烷总烃; - 0.1262; - 0.0002. - 3; 异丙酮; - 0.79; 非甲烷总烃; - 0.0314; - 0.0001. - 4; 丙酮; - 3.95; 其他C类物质（丙酮）; - 0.1578; - 0.0003. - 5; 正己烷; - 3.30; 其他C类物质（正己烷）; - 0.1318; - 0.0003. - 6; 三氯甲烷; - 148.00; 其他A类物质 （三氯甲烷）; - 5.9200; - 0.0114. - 7; 四氯乙烯; - 162.00; 其他C类物质（四氯乙烯）; - 6.4800; - 0.0125. - 8; 冰醋酸; - 5.25; 其他A类物质 - （乙酸）; - 0.2100; - 0.0004. - 合计; /; 326.71; - 非甲烷总烃; - 13.0683; - 0.0251. - 2）酸性废气 - 本项目实验过程使用硫酸、盐酸、硝酸等，使用过程产生酸性废气，本次评价采用经验公式法进行酸性废气的核算，根据《环境统计手册》（方品贤 江欣 奚元福著）计算本项目溶液配制过程酸性气体污染物的挥发量，具体公式如下，计算参数见表4.3-1。 - 式中：Gz——液体的蒸发量（kg/h）； - M——液体的分子量； - V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s）；以实测数据为准，无条件实测时，可查表，一般可取0.2-0.5，本项目取0.5m/s； - P——液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mmHg），本项目物料蒸汽分压力摘自《环境统计手册》（方品贤 江欣 奚元福 著）中表4-11、4-12、4-13； - F——液体蒸发面的表面积（m2），本项目产生酸性废气污染物的敞露面积为0.0079m2（按本项目所用配液容器最大口径为0.1m计）。 - 本项目每天酸性试剂使用时间约2h，每年使用酸性试剂天数260天，项目酸性试剂用量及挥发量一览表见下表。 - 本项目酸性废气的用量及挥发量计算一览表 试剂 - 名称; 年用量 - （kg/a); 分子量 - （M）; 蒸汽分压力 - （mmHg）; 污染物 名称; 挥发量 （kg/h); 年挥发量 （kg/a). - 盐酸; - 3.83; - 36.45; - 10.6; - 氯化氢; - 0.00227; - 1.1804. - 硝酸; - 7.42; - 63.01; - 1.87; - 氮氧化物; - 0.0007; - 0.364. - 硫酸; - 550.80; - 98.08; - 0.08; - 硫酸雾; - 0.00005; - 0.026. - 3）碱性废气 - 本项目实验过程使用氨水，每天使用氨水的时间1h，年使用260天，氨水用量9.08kg/a，氨水的挥发量取10%，氨水含有氨25-28%，本次评价以氨水含氨28%计，氨气的挥发量为0.2542kg/a（0.00098kg/h）。 - （2）废气产排污情况 - 本项目挥发性化学试剂均在通风橱内使用，产生的有机废气、无机废气经通风橱收集后进入楼顶的干式过滤器吸附设施。试剂配制、样品前处理时提前打开通风橱风机，在不影响操作的情况下尽量减少通风橱的开度，确保通风橱敞开面风速不低于0.35m/s，通风橱收集效率按100%计，年运行时间260天，每天2小时，处理后经28m高的DA001排气筒排放。 本项目干式过滤器采用三级过滤，分别用浸渍过酸碱的吸附剂吸收碱和酸，用活性炭吸收有机废气。根据建设单位提供的资料，酸碱吸附剂的吸收效率30%。根据《主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)》，采用一次性活性炭吸附按其再生方式测算去除效率，不再生、集中再生和集中再生并活化VOCs去除率分别按15%、30%、50%取值，本次评价活性炭吸附效率按15%计算。 - 本项目废气产排情况见下表。 - 本项目废气产生及排放情况一览表 排气 筒; - 污染物; 污染物产生量kg/a; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 风机风量m3/h; 去除 - 效率 - %; 排放量kg/a; 排放 浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. - DA001; 甲醇; - 0.0111; - 0.0002; - 0.000002; - 10000; - 15; 0.0094; 0.002; 0.00002. 乙醇; - 0.1262; - 0.02; - 0.0002; 0.1073; 0.02; 0.0002. 异丙酮; - 0.0314; - 0.01; - 0.0001; 0.0267; 0.01; 0.0001. 丙酮; - 0.1578; - 0.03; - 0.0003; 0.1341; 0.03; 0.0003. 正己烷; - 0.1318; - 0.03; - 0.0003; 0.1120; 0.02; 0.0002. 三氯甲烷; - 5.9200; - 1.140; - 0.0114; 5.0320; 0.97; 0.0097. 四氯乙烯; - 6.4800; - 1.250; - 0.0125; 5.5080; 1.06; 0.0106. 冰醋酸; - 0.2100; - 0.04; - 0.0004; 0.1785; 0.03; 0.0003. - 非甲烷总烃; - 13.0683; - 2.510; - 0.0251; 11.1081; 2.14; 0.0214. - 氯化氢; - 1.135; - 0.227; - 0.00227; - 30; 0.7945; 0.19; 0.0019. - 氮氧化物; - 0.35; - 0.07; - 0.0007; 0.2450; 0.05; 0.0005. - 硫酸雾; - 0.025; - 0.005; - 0.00005; 0.0175; 0.004; 0.00004. - 氨; - 0.2542; - 0.098; - 0.00098; 0.1779; 0.068; 0.00068. - 排放口基本情况见下表。 - 大气排放口基本情况表 编号; - 类型; - 地理坐标（°）; 高度 （m）; 排气筒内径（m）; 温度 ℃. - DA001; - 一般排放口; - 东经：116.5524766 - 北纬：39.7300217; - 28; - 0.5; - 常温. （3）废气治理措施可行性分析 本项目采用一套干式过滤器分别吸附处理废气中的酸、碱、挥发性有机废气，干式过滤器采用三级过滤吸附，分别用酸碱浸渍处理的吸附剂吸收碱性、酸性废气、用活性炭吸附挥发性有机废气。 吸附剂是一种具有大比表面积的固体颗粒无机物，当被净化气体中的酸碱气体扩散到吸附剂表面的吸附力场时，固定在其表面，然后与其中的活性成分发生化学反应，生成新的中性盐类物质，储存在吸附剂中，吸附剂净化酸碱气体是一种多功能的综合功能，除了一般的物理吸附外，还包括化学吸附、颗粒吸附、催化和化学反应。 活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此，当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与其他混合物分离，净化后的气体排放。 《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T1736-2020）（2020年10月01日实施）中“7.1.2吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质”。《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）“4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”中有“废气污染治理设施工艺包括有机废气收集治理设施（吸附）及其他废气收集处理设施（活性炭吸附）”等。 本项目干式过滤器，配套一台风机，风机风量10000m3/h。 风机风量可行性：本项目共有8个通风橱，每个通风橱长1.5m，操作时确保敞开面开度不超过0.5m、风速不低于0.35m/s，8个通风橱同时工作合计需要风量7560m3/h。本项目完成后，在产生废气的检测设备上方、部分前处理等产生废气的工位上方安装万向罩，万向罩合计15个，每个万向罩直径30cm，罩口风速不低于0.35m/s，15个万向罩同时工作合计需要风量1340m3/h。本项目完成后，所有通风橱、万向罩同时工作，合计需要风量8900m3/h，本项目干式过滤器配套的风机风量能满足需要。 活性炭用量：参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬，刘品华，2003年）的实验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取每公斤活性炭吸附量为0.22kg/kg，本项目非甲烷总烃的总去除量为0.7661kg/a，经计算共需活性炭3.48kg/a。本项目拟采用的干式过滤器的活性炭箱体内腔体积0.15m3，颗粒状活性炭堆积密度一般在0.45-0.65g/cm3，本次评价按0.45cm3计算，则设备可装填活性炭67.5kg。《实验室挥发性有机物污染防治技术规范》（DB11/T 1736-2020）要求“更换周期应综合考虑有机溶剂的使用量和实验强度等因素，原则上不应长于6个月”，本项目活性炭每半年更换1次，本项目完成后全年装填活性炭135kg，活性炭装填量可以满足本项目废气处理的需要。综上，本项目完成后，公司废活性炭的产生量约135.8kg/a（0.1358t/a）。 吸附剂用量：本项目干式过滤器分别用酸、碱处理的吸附剂吸附处理含碱、酸无机废气，根据建设单位提供的资料，每公斤吸附剂可吸附0.1kg的无机废气，项目无机废气的去除量为0.4809kg/a，经计算共需吸附剂4.809kg/a。本项目拟采用的干式过滤器全部内腔体积分别为0.1m3，吸附剂密度0.45t/m3，则全部吸吸附剂填充量为45kg，吸附剂每半年更换1次，吸附剂的装填量能满足本项目废气处理的需要。综上，本项目完成后，公司废吸附剂的产生量约90.5kg/a（0.0905t/a）。 综上，本项目采用干式过滤器处理检测实验过程的废气，属于可行性技术。 - （4）废气达标排放分析 本项目废气排放及达标情况分析见下表。 - 本项目建成后大气污染物达标排放分析 - 排气筒; - 污染物; - 排放情况; - 执行标准; - 达标 - 情况. - 浓度mg/m3; - 速率 - kg/h; - 浓度mg/m3; - 速率 - kg/h. - DA - 001; 甲醇; 0.002; 0.00002; - 50; - 4.3; - 达标. 其他C类物质（丙酮）; 0.03; 0.0003; - 80; - /; - 达标. 其他C类物质（正己烷）; 0.02; 0.0002; - 80; - /; - 达标. 其他A类物质（三氯甲烷）; 0.97; 0.0097; - 20; - /; - 达标. 其他C类物质（四氯乙烯）; 1.06; 0.0106; - 50; - 2.5; - 达标. 其他A类物质（乙酸）; 0.03; 0.0003; - 20. - 非甲烷总烃; 2.14; 0.0214; - 50; - 8.6. - 氯化氢; 0.19; 0.0019; - 10; - 0.086; - 达标. - 氮氧化物; 0.05; 0.0005; - 100; - 1.032; - 达标. - 硫酸雾; 0.004; 0.00004; - 5.0; - 2.62; - 达标. - 氨; 0.068; 0.00068; - 10; - 1.76; - 达标. 由上表可知，项目有组织排放各污染物排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”，可达标排放。 （5）非正常排放情况 本项目主要考虑由于废气处理装置运转不正常造成的非正常排放情况，即废气处理装置对废气净化效率为0时的污染物排放情况，事故处理时间为1h，年发生频次为1次/年。项目建成后，非正常排放参数详见下表。 - 非正常工况排放情况一览表 排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间(h); 年发生频次（次）; 非正常排放量（kg/a）; 应对措施. DA001; 废气处理装置运转不正常; 甲醇; - 0.0002; - 0.000002; 1; 1; - 0.000002; 发现故障应立即停工检修. 其他C类物质（丙酮）; - 0.03; - 0.0003; 1; 1; - 0.0003. 其他C类物质（正己烷）; - 0.03; - 0.0003; 1; 1; - 0.0003. 其他A类物质（三氯甲烷）; - 1.140; - 0.0114; 1; 1; - 0.0114. 其他C类物质（四氯乙烯）; - 1.250; - 0.0125; 1; 1; - 0.0125. 其他A类物质（乙酸）; - 0.04; - 0.0004; 1; 1; - 0.0004. - 非甲烷总烃; - 2.510; - 0.0251; 1; 1; - 0.0251. - 氯化氢; - 0.227; - 0.00227; 1; 1; - 0.00227. - 氮氧化物; - 0.07; - 0.0007; 1; 1; - 0.0007. - 硫酸雾; - 0.005; - 0.00005; 1; 1; - 0.00005. - 氨; - 0.098; - 0.00098; 1; 1; - 0.00098. 上表可知，非正常工况下，本项目废气排放浓度和排放速率能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中“生产工艺废气及其他废气大气污染物排放限值”第II时段排放限值要求，非正常工况较正常工况排污量都有所增加，为确保项目废气正常排放，应立即停止所有产生污染的检测活动，检查维修环保设施，直至故障排除。 （6）自行监测计划 本项目废气监测计划详见下表。 - 项目废气监测计划 时段; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 运营期; 废气; - 非甲烷总烃、甲醇、其他A类物质（乙酸）、其他C类物质（丙酮、正己烷）、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氨; DA001; 每年1次. （注：废气监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）） - 废水 （1）废水源强核算 本项目排放的废水主要为生活污水、高压蒸汽灭菌废水、容器第三遍及以后清洗废水（涉及铬酸钾的清洗废水全部作危险废物收集处置）、地面清洗废水，以上废水一起进园区化粪池处理后排入市政管网，最终进金桥基地第一污水处理厂。 - 本项目生活污水排放量397.8m3/a、容器第三遍及以后清洗废水0.9m3/a、高压蒸汽灭菌废水0.09m3/a、地面清洗废水4.5m3/a，废水排放总量为403.29m3 /a（1.55m3/d）。 - 1）生活污水、地面清洗废水 本项目生活污水、地面清洗废水参考《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”，本项目生活污水、地面清洗废水排放量为402.3m3/a，水质及排放量参数详见下表。 - 生活污水、地面清洗废水水质及排放量 水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; pH. 402.3 m3/a; 浓度范围（mg/L）; 350~450; 180~250; 200~300; 35~40; 6.5~7.5 (无量纲). 本项目取值（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 6.5~7.5 (无量纲). 排放量（t/a）; 0.1810; 0.1006; 0.1207; 0.0161; —. - 2）容器第三次及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水 - 本项目容器第三次及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水参照《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》（给水排水2012年第1期第38卷）中的参数，其中BOD按照B/C比为0.3取值，则清洗废水水质为CODCr200mg/L、BOD560mg/L、SS100mg/L、氨氮25mg/L。废水水质及排放量参数详见下表。 - 实验室废水产生情况一览表 水量; 项目; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 0.99 m3/a; 清洗废水产生浓度（mg/L）; 200; 60; 100; 25. 排放量（t/a）; 0.0002; 0.00006; 0.0001; 0.00002. - 3）综合污水 以上废水一起进园区化粪池，根据《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，化粪池对各个污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮的去除率分别为15%、9%、30%、3%。本项目废水中各污染物产生量计算结果汇总见下表。 - 项目综合污水水污染物产生及排放情况一览表 项目; 污染物种类; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; pH 无量纲. 生活污水、地面清洗废水402.3m3/a; 产生浓度（mg/L）; 450; 250; 300; 40; 6.5~7.5. 产生量（t/a）; 0.1810; 0.1006; 0.1207; 0.0161; /. 第三遍及以后清洗废水、高压蒸汽灭菌废水 0.99m3/a; 产生浓度（mg/L）; 200; 60; 100; 25; /. 产生量（t/a）; 0.0002; 0.00006; 0.0001; 0.00002; /. 综合废水 403.29m3/a; 综合废水产生浓度（mg/L）; 449.3; 249.7; 299.5; 39.9; 6.5~9. 污染物产生量（t/a）; 0.1812; 0.1007; 0.1208; 0.0161; /. 化粪池去除效率; 15%; 9%; 30%; 3%; /. 综合废水排放浓度（mg/L）; 381.9; 227.1; 209.8; 38.7; 6.5~9. 污染物排放量（t/a）; 0.1540; 0.0916; 0.0846; 0.0156; /. - （2）废水排放口基本情况 - 本项目容器第三遍及以后清洗废水、生活污水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一起进园区化粪池处理，最后经市政管网进金桥基地第一污水处理厂。本项目废水排放口情况见下表。 - 废水排放口基本情况 排放口名称; 编号; 地理坐标; 类型; 排放标准. 废水总排口（园区化粪池公用排口）; DW001; - 东经：116.554075。 北纬：39.743387。; 一般排放口; 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）. （3）达标及影响分析 - 本项目废水达标排放分析见下表。 - 项目废水排放及达标情况一览表 名称; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; pH. 排放浓度（mg/L）; 382.0; 227.4; 209.8; 38.8; 6.5~9 (无量纲). 标准值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 6.5～9 (无量纲). 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 综上，本项目废水满足北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”的标准要求。 （4）污水处理厂可行性分析 - 本项目位于金桥基地第一污水处理厂的纳水范围内。金桥基地第一污水处理厂总处理规模10万m³/d，该污水处理厂一期、二期采用SBR工艺，设计处理规模5万m³/d，三期、四期采用MBR生物处理工艺，设计处理规模为5万m³/d，目前金桥基地第一污水处理厂现状实际处理规模约5.4万m³/d，剩余处理规模4.6万m³/d。本项目运营期间废水排放量为1.55m³/d，占金桥基地第一污水处理厂剩余污水处理余量的0.003%，金桥基地第一污水处理厂有能力接纳本项目排放水量。 - 本项目排水水质与金桥基地第一污水处理厂的设计进水水质进行对照比较，比较结果详见下表。 - 本项目排水与污水厂设计进出水水质比较情况表 - （单位：mg/L，pH为无量纲） - 项目; - pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 本项目排水水质; 6.5-9; 382.0; 227.4; 209.8; 38.8. 金桥基地第一污水处理厂进水水质; 6.5-9; 500; 300; 400; 45. - 由上表可知，本项目排水中主要污染物的浓度均低于污水处理厂的进水水质要求，且本项目污水进入化粪池预处理后，不会给生物系统的正常运行带来危害。金桥基地第一污水处理厂排放污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基贡、总镉、总铬、六价格、总砷、总铅，其排放污染物涵盖本项目排放的水污染物。本项目运营期废水占金桥基地第一污水处理厂可接纳污水处理能力的比例很小，接纳本项目污水不会造成明显的负荷冲击。因此，本项目外排废水排入该污水处理厂是可行的。 （5）废水监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，本项目废水监测计划详见下表。 - 项目废水监测计划 时段; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 运营期; 废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N; 废水总排口; 每季度1次. pH; 每年1次. （注：废水监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）） - 声环境影响分析及环境保护措施 （1）噪声源强 本项目噪声源为液相色谱质谱联用仪、通风橱风机、电感耦合等离子体发射光谱仪等室内声源；空调外机、废气治理设施等室外声源，各噪声源清单情况详见下表。 - 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 位置; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 排放强度/dB(A); 运行时段. X; Y; Z. 1; 空调外机; 1; 楼顶; 2.6; 2.5; 17.2; 75; 选用低噪声设备、减振等措施; 65; 昼间 运行. 2; 废气治理设施; 1; 楼顶; -9; -1.3; 17.2; 75; 65. 表中坐标以厂界中心（116.552467，39.730022）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. - 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量 台; 声源源强/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 排放强度/dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 运行 时段. X; Y; Z. 1; 液相色谱质谱联用仪; 1; 60; 低噪声设备，基础减振; 7.8; -3.8; 10.2; 40; 20; 昼间. 2; 电感耦合等离子体发射光谱仪-1; 1; 60; 3.2; -4.3; 10.2; 40; 20. 3; 电感耦合等离子体发射光谱仪-2; 1; 60; 12; 2.8; 10.2; 40; 20. 4; 电感耦合等离子体发射光谱仪-3; 1; 60; -8.2; -4.7; 10.2; 40; 20. 5; 通风橱-1; 1; 65; -0.8; -4.9; 13.5; 45; 20. 6; 通风橱-2; 1; 65; -4.7; -4.9; 13.7; 45; 20. 7; 通风橱-3; 1; 65; 1.9; 5.4; 13.7; 45; 20. 8; 通风橱-4; 1; 65; -1.2; 5.6; 13.7; 45; 20. 9; 通风橱-5; 1; 65; -6.2; 5.7; 13.7; 45; 20. 10; 通风橱-6; 1; 65; -9.3; 5.8; 13.7; 45; 20. 11; 通风橱-7; 1; 65; 11.9; -6.1; 10.2; 45; 20. 12; 通风橱-8; 1; 65; -11.6; -5.9; 10.2; 45; 20. 表中坐标以厂界中心（116.552467，39.730022）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. （2）噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）推荐的方法，把上述声源当作点声源处理，等效点声源位置在声源本身的中心，对项目噪声环境影响进行预测： - 点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的A声级的计算： 式中： LP(r)—距声源r处（厂界处）的A声级，dB(A)； # LP(r0)—参考位置r0处（声源）的A声级，dB(A)； Abar—声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB； - 噪声叠加公式 对于多点源存在时，某个评价点的噪声贡献，可用下式计算： Lp=10Lg（10Lp1/10+10Lp2/10+…） # 式中：L——总等效声级； L1，L2…，Ln——分别为n个噪声的等效声级。 - 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近门口处（或窗户）室内、室外的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL——围护结构的隔声量，dB(A)，根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表 8.2.1，办公室与普通房间之间的隔墙、楼板隔声标准最低为 45dB。本项目保守考虑，工业厂房建筑隔声按照20dB计。 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=S/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 本项目噪声预测值详见下表。 - 建设项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) - 预测方位; - 时段; - 贡献值dB(A); - 标准限值dB(A); - 达标情况. - 东侧; - 昼间; - 49.6; - 65; - 达标. - 南侧; - 昼间; - 53.7; - 65; - 达标. - 西侧; - 昼间; - 58.4; - 65; - 达标. - 北侧; - 昼间; - 52.2; - 65; - 达标. 由上分析可以看出，本项目噪声源经隔声、设备基础减振等措施后，厂界贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准的限值要求。 （3）噪声监测计划 本项目噪声监测计划详见下表。 - 项目噪声监测计划 时段; 监测内容; 监测指标; 监测点位; 监测频次. 运营期 （昼间）; 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周各1个点位（共4点）; 每季度1次. （注：噪声监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）） - 固体废物环境影响分析 （1）固体废物源强 本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 - 生活垃圾 本项目员工36人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，项目年工作260d/a，则生活垃圾产生量为4.68t/a。生活垃圾分类收集后，由当地环卫部门定期清运。 - 一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物包括未沾染化学试剂的废包装物。未沾染化学试剂的废包装物产生量约1.5t/a，由物资回收单位进行回收。 - 危险废物 项目产生的危险废物主要为实验过程中产生的废试剂瓶、废试剂、废一次性实验耗材（一次性吸头、一次性乳胶手套、一次性塑料注射器、一次性进样管、称量纸、滤膜等）、废培养基、检测废液、容器清洗废液、废样品、废吸附剂、废活性炭。 根据企业提供的资料、水平衡分析及项目运行情况，综合分析核算本项目危险废物产生量：废试剂瓶0.5 t/a、废试剂0.02t/a、废一次性实验耗材0.05t/a、废培养基0.005t/a、检测废液0.45t/a、容器清洗废液0.9t/a、废样品0.05t/a、废吸附剂0.1805t/a、废活性炭0.1358t/a。 本项目产生的固体废物具体情况见下表。 - 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 危险废物类别; 固体废物 代码; 形态; 危险 特性; 产生量 （吨/年）; 产废 周期; 污染防治 措施. 危险废物. 废试剂瓶; HW49; 900-041-49; 液态; T/In; 0.5; 每天; 统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置。. 废试剂; HW49; 900-047-49; 液态/固态; T/C/I/R; 0.02; 每天. 废一次性实验耗材; HW49; 900-041-49; 固态; T/In; 0.05; 每天. 废培养基; HW49; 900-041-49; 固态; T/In; 0.005; 每天. 检测废液; HW49; 900-047-49; 液态; T/C/I/R; 0.45; 每天. 清洗废液; HW49; 900-047-49; 液态; T/C/I/R; 0.9; 每天. 废样品; HW49; 900-047-49; 液态/固态; T/C/I/R; 0.05; 每天. 废活性炭; HW49; 900-039- 49; 固态; T; 0.1358; 每半年. 废吸附剂; HW49; 900-041- 49; 固态; T/In; 0.1805; 每半年. 小计; /; /; /; /; 2.2913; /. 一般固废. 未沾染化学试剂的废包装物; /; 900-999-99; 固态; /; 1.5; 每天; 物资回收单位回收. 生活垃圾; /; 900-999-99; 固态; /; 4.68; 每天; 环卫清运. 本项目在3层东侧建设一间3m2的一般工业固体废物暂存间，未沾染化学试剂的废包装物产生量约1.5t/a，废包装物每周处理一次，一般工业固体废物暂存间能满足本项目的贮存要求。 本项目在三层东侧按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设1间3m2的危险废物暂存间，危险废物暂存间及其贮存情况见下表。 - 项目危险废物暂存间情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物代码; 贮存方式; 年产生量; 面积 m2; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废试剂瓶; 900-047-49; 袋装; 2.2913吨; 3; 2吨; 6个月. 2; 废试剂; 900-041-49; 桶装/桶装. 3; 废一次性实验耗材; 900-041-49; 袋装. 4; 废培养基; 900-047-49; 桶装. 5; 检测废液; 900-047-49; 桶装. 6; 清洗废液; 900-047-49; 桶装. 7; 废样品; 900-039- 49; 袋装. 8; 废活性炭; 900-041- 49; 箱装. 9; 废吸附剂; 900-047-49; 箱装. 本项目危险废物的产生量2.2913t/a，危险废物暂存间面积为3m2，贮存周期6个月，贮存量1.1457 t，危险废物暂存间贮存能力2t，可以满足本项目产生危险废物的暂存。 - （2）环境管理要求 - 1）生活垃圾环境管理要求 本项目产生的生活垃圾应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日施行）的相关规定，进行分类收集、管理、运输及处置： 应当使用经市环境保护行政主管部门认证登记，并符合市容环境行政主管部门规定的规格、厚度、颜色等要求的可降解专用垃圾袋盛装、分类收集生活垃圾，并由环卫部门及时清运； 生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物，存放到指定地点； 不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放； 产生生活废弃物的单位不得随意倾倒、抛撒和堆放生活废弃物。 - 2）一般工业固体废物环境管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及北京市相关规定，建设一般固废暂存间，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。 - 3）危险废物管理要求 - 贮存和管理要求 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设危险废物暂存间，地面及储存间裙角采用防渗处理，防渗系数小于1×10-10cm/s，危险废物暂存间按危险废物性质分区存放，不同危废之间设有隔断，并粘贴危险废物标志。 危险废物暂存间应配备安全照明设施、安全防护服装及应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 危险废物由专人进行管理，做好危险废物贮存量、转移及处置记录，建立危废台账并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处理，不得随意倾倒或非法转移危险固废。 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，装载危险废物的容器必须完好无损。 做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求，危废暂存间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： - 危废间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 室外 （粘贴于门上或悬 挂）; 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：40×40cm； 颜色：背景为黄色，图形为黑色。 2、警告标志外檐2.5cm。 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 粘贴于危 险废物储 存容器; 1、危险废物标签尺寸颜色：尺寸：20×20cm； 底色：醒目的橘黄色。字体：黑体字； 字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。. - 转移及运输过程的环境影响分析及污染防治措施 本项目危险废物及时转运，按照确定的内部危险废物运送时间、路线，将危险废物收集、运送至危险废物暂存间，再定期由北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处理，做好转运记录，填写危废转移联单，转运危险废物的车辆便于装卸、防止外溢，加盖便于密闭转运，转运车辆每日清洗与消毒，转运及运输过程执行《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）相关要求。 - （3）固体废物环境影响结论 项目运营期间产生的固体废物的处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）、《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368—2016）等相关规定，固体废物去向明确，处置措施合理，本项目固体废物对环境的影响可以接受。 - 地下水、土壤 - 本项目位于所在建筑1-5层，一层以办公为主，试剂室、易制毒制爆室、实验室、危险废物暂存间等风险源分布于2-5层，与地下水和土壤存在空间阻隔，室内地面硬化，不同分区按要求做好防渗。本项目外排污水排入园区化粪池，最后经市政污水管网进入公共污水处理厂。正常排放情况下不会进入土壤和地下水。根据本项目实际情况，为防止非正常状况下污染土壤和地下水的环境风险，将本项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 - 项目相关区域防渗划分表 - 工程单元; - 位置; - 防渗技术要求; - 标准; - 防渗分区. - 危险废物暂存间; - 3层; - 采用2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等的其他防渗材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s; - 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关防渗要求; - 重点防渗区. - 试剂室、易制毒制爆室; - 5层; - 采用2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等的其他防渗材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s; - 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关防渗要求; - 重点防渗区. - 实验室; - 2-4层; - 采用2mm厚高密度聚乙烯或防渗效果等的其他防渗材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s; - 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的相关防渗要求; - 一般防渗区. - 办公区; - 1层; - 硬化并进行防渗处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s; - 满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定的防渗标准要求; - 简单防渗区. - 采取上述防渗措施后，可有效的防止污染项目所在区域的地下水环境和土壤环境的污染。 - 生态影响分析 - 本项目位于北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元，租用现有建筑物进行检测活动，不属于产业园区外建设项目新增用地项目，且项目用地范围内无生态环境敏感目标，因此，本项目对生态环境影响较小。 - 环境风险 （1）风险源 本项目涉及的风险源包括试剂室、易制毒室、标物室、实验室、危险废物暂存间。根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险品临界量的有关规定，本项目涉及的环境风险物质主要为实验过程中的化学物质、CODCr大于10000mg/L的废液等。计算本项目完成后全公司涉及的危险物质的总量在厂界内的最大存储量与其对应的临界量的比值 Q 见下表。 - 环境风险物质数量与临界量比值 危险品名称; 存放位置; 最大储存量（t）; 临界值（t）; Q值. 盐酸; 危化品间; - 0.0027; 7.5; 0.0004. 硝酸; - 0.0021; 50; 0.00004. 硫酸; - 0.0092; 10; 0.0009. 氨水; - 0.0002; 10; 0.00002. 甲醇; - 0.002; 10; 0.0002. 乙醇; - 0.002; 500; 0.000004. 乙酸; - 0.0005; 10; 0.00005. 乙酸乙酯; - 0.0005; 10; 0.00005. 乙醚; - 0.0004; 10; 0.00004. 正己烷; 0.0053; 10; 0.00053. 丙酮; 0.0063; 10; 0.00063. 铬酸钾; 0.001; 0.25; 0.004. CODCr大于10000mg/L的废液; 1.42; 50; 0.0284. 合计; 0.03526. 注：CODCr大于10000mg/L的废液是项目产生的废试剂、检测废液、清洗废液、废样品等液态危险废物。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，应按式（C.1）计算物质总量与其临界量的比值（Q）: 通过计算，本项目危险物质总量与其临界量的比值Q=0.03526＜1，因此不需要设置风险专项。 （2）环境风险源分布情况及影响途径 本项目风险物质主要包括贮存的化学物品和实验室产生的危险废物。风险物质在使用、贮存、转运过程中存在的风险，若操作不当、未采取相应措施，可能会影响周边环境、人群健康等。本项目风险源分布情况及可能影响环境的途径见下表。 - 风险源分布及危险性分析一览表 风险物质; 分布情况; - 产生事故模式; 影响环境的途径. 化学物品、危险废物; 2-4层实验室、 危险废物暂存间、试剂室、易制毒制爆室。; - 泄露; ①化学品、危险废物泄漏，挥发性化学物质污染大气环境。 ②化学品、危险废物泄漏，污染地表水、地下水、土壤环境。. - 火灾、爆炸; 化学品泄漏，遇明火，引起火灾、爆炸事故，火灾、爆炸时伴生烟雾进入大气环境污染大气，次生的消防废水进入水体污染水环境、进入土壤或渗入地下污染地下水或土壤等。. 本项目环境风险可能影响的途径如下： - 泄漏：试剂室、易制毒制爆室贮存的危险化学品、危险废物暂存间贮存的危险废物在操作不当或遇其他事故时发生泄露，如果收集、拦截、吸附不及时，泄露液体进入周边环境污染土壤、地表水、地下水，挥发性物质挥发污染大气环境，同时对周边人员健康造成不良影响。 - 火灾、爆炸：本项目乙醇、乙醚、丙酮、甲醇等试剂、部分实验废液、实验过程的实验试液遇高温、高热、明火易引起燃烧而引发火灾或爆炸，部分设备在操作不当引发事故可能引发火灾，火灾次生污染物主要为CO、烟尘，会对环境空气带来污染。CO、烟尘等扩散到实验室外，会对厂区周边一定区域内的居民身体健康造成影响。 - 操作事故：本项目危险废物类别较多，如果操作不当，不相容危险废物在一起可能发生放热、释放气体或其他事故等。 - 火灾、爆炸等事故次生含水环境风险物质的消防废水，可能会经雨水排放系统进入地表水环境污染地表水、进入土壤或渗入地下污染土壤或地下水。 （3）环境风险防范措施 - 建设单位应制定突发环境事件应急预案，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。应急预案要明确企业、园区、地方主管部门环境风险应急体系。突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方主管部门突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。 - 定期检查危险化学品和危险废物贮存状态，禁止跑、冒、滴、漏。 - 在风险源场所设置消防栓、灭火器等灭火设施，配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、消防沙等，并设置明显的“危险”警示标识和“禁止吸烟”的警示标识。 - 加强教育和培训，严禁将危险废物随便倾倒，严格按照危险废物的类别分类收集，做好危险废物识别标志和台账。 - 制定操作规程，严格按照规程进行各项实验操作，密切关注实验现象，实验期间不得擅自离岗，发现问题及时处理。定期进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、灭火器的使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，确保每位员工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 - 建立安全管理制度，制定岗位责任制度，定期对设备设施检查维护，发现问题及时处理。 - 定期做好安全风险辨识评估和隐患排查，明确隐患排查的责任人，做好排查记录。 （4）环境风险评价结论 综上分析，本项目环境风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，本项目定期开展安全风险辨识评估，制定操作规程并加强培训，定期开展隐患排查，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规、规范和标准，严格按相关操作规章操作的前提下，通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。本项目环境风险简单分析内容表见下表。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 美添辰检测实验室迁建项目. 建设地点; 北京经济技术开发区环科中路2号院11号楼B单元. 地理坐标; 经度; 东经116.554075。; 纬度; 北纬39.743387。. 主要危险物质及分布; 试剂室、易制毒制爆室贮存的危险化学品，危险废物暂存间贮存的危险废物。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 影响途径：泄漏后挥发进入大气环境或者火灾事故时伴生烟雾进入大气环境，次生的消防废水进入水环境污染地表水，污染物质进入土壤或渗入地下污染土壤、地下水等。 危害后果：造成环境空气、地表水、土壤、地下水等污染。. 风险防范措施; 1.制定突发环境事故应急预案，并于园区、地方主管部门做好衔接。 2.做好环境安全隐患排查，建立隐患排查档案。 3.加强环境安全培训、教育，提高环境安全意识。 4.健全安全管理制度、岗位责任制度，明确各类人员的安全环境执照。 5、建立操作规程，严格按照规程操作，避免操作事故的发生。. - 环保投资 本项目总投资1096万元，其中环保投资60万元，占总投资的5.47%。环保投资清单见下表。 - 环保设施及投资清单 序号; 项目; 治理措施; 投资金额（万元）. 1; 噪声污染防治; 基础减振; 5. 2; 水污染物防治; 污水管道铺设、地面防渗; 5. 3; 大气污染物防治; 废气收集设施; 40. 4; 固体废物防治; 规范的危险废物暂存间、一般固废间; 5. 5; 环境应急防范; 应急预案、应急物资; 5. 总计; ——; 60. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃、甲醇、其他A类物质（乙酸）、其他C类物质（乙酸乙酯、乙醚、正己烷、丙酮）、氯化氢、氮氧化物、硫酸雾、氨 | 通风橱、万向罩收集后进干式过滤器（酸式吸附剂+碱式吸附剂+活性炭）处理后后经28m高的排气筒DA001排放。 | 北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中Ⅱ时段相应最高允许排放浓度、28m高度排气筒对应的最高允许排放速率的50%限值要求。 |
| 地表水 环境 | DW001 | pH、CODCr、 BOD5、SS、氨氮 | 容器第三遍及以后清洗废水、生活污水、高压蒸汽灭菌废水、地面清洗废水一起进园区化粪池，最后经市政管网排入金桥基地第一污水处理厂。 | 北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）“表3排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 低噪声设备、基础减震、墙体隔音。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固体废物统一收集后交由物资回收部门回收再利用；危险废物统一收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由北京鑫兴众成环境科技有限责任公司处置；生活垃圾统一收集后交环卫部门定期清运。 生活垃圾处理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年版）及《北京市生活垃圾管理条例》（2020年5月1日起施行，2020年9月25日第二次修正）中的有关规定。 一般工业固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物收集、储存、转运执行《北京市危险废物污染环境防治条例》、（2020年9月1日实施）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2021]199号）和《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）、《实验室危险废物污染防治技术规范》（DB11/T1368—2016）中的有关规定。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目防渗分区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。危险废物暂存间、试剂室、易制毒制爆室为重点防渗区，危险废物暂存间地面与裙脚采取表面防渗措施，使用2mm厚高密度聚乙烯膜或其他防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；其他实验贮存区域为一般防渗区，采取等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s进行防渗；办公区域为简单防渗区，防渗要求为一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.制定突发环境事故应急预案，并与园区、地方主管部门做好衔接。 2.做好环境安全隐患排查，建立隐患排查档案。 3.加强环境安全培训、教育，提高环境安全意识。 4.建立安全管理制度、岗位责任制度，明确各类人员的安全环境职责。 5.建立操作规程，严格按照规程操作，工作人员实验操作期间密切关注实验过程，不可擅自离岗，在危险物质储存场所内设置灭火器，并配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服等。 6.加强火源的管理，建设火灾报警装置并定期校验，确保使用效能，严禁烟火带入，危险物质储存场所应设有明显的禁止烟火安全标志。 7.定期开展安全风险辨识评估，完善安全防范设施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、与排污许可制衔接要求 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“检测服务M7452”。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），本项目暂无相关要求。 2、排污口标志牌设置 排污口设置应符合《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单（2023年2月3日发布）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定。 本项目排污口主要为废气排口1个（楼顶）和污水总排口1个（本幢楼东侧）。建设项目设置排污口应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。具体标志牌示意图详见下表。 - 环境保护图形符号一览表 名称; 废气排放口; 废水排放口; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 提示图形符号; ——. 警告图形符号; /; /; /; /. 功能; 废气向大气环境排放; 表示污水向水体排放表示; 表示噪声向外环境排放; 表示一般工业固体废物贮存、处置场所; 表示危险废物贮存、处置场所. 3、监测点位设置 按照《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求，本项目设置1个废气排放口（DA001）、一个废水排放口（DW001）。 在排放口设立监测点位标志牌，建立排放口监测点位档案，档案内容应包含监测点位二维码涵盖的信息，以及对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标识是否清晰完整，工作平台、梯架是否能正常使用，安全防护装置是否过期失效，防护设施有无破损现象，排放口附近有无堆积物等方面的检查和维修清理的记录，记录周期不少于每半年一次。监测点位标志牌示例图见下图。 图5-1 监测点位标志牌示意图 4、项目竣工环境保护验收 根据生态环境保护部《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类〉的公告》（生态环境部公告，2018年第9号）中附件《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，建设项目竣工后，建设单位应对其环境保护设施进行验收，自行或委托技术机构编制验收报告，公开、登记相关信息并建立档案。 |

# 六、结论

本项目的建设符合产业政策及相关规划，符合“三线一单”管理要求，选址合理；污染防治措施切实可行；各污染物经环保设施治理后能够达标排放，对区域环境质量的影响较小；环境风险可控。建设单位在严格落实本报告表和项目设计方案提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

建设项目污染物排放量汇总表 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 甲醇 | / | / | / | 0.0001346 | / | 0.0001346 | +0.0001346 |
|  | 其他A类物质（乙酸） | / | / | / | 0.0001783 | / | 0.0001783 | +0.0001783 |
|  | 其他C类物质（乙酸乙酯） | / | / | / | 0.0002296 | / | 0.0002296 | +0.0002296 |
|  | 其他C类物质（乙醚） | / | / | / | 0.0001819 | / | 0.0001819 | +0.0001819 |
|  | 其他C类物质（正己烷） | / | / | / | 0.0017925 | / | 0.0017925 | +0.0017925 |
|  | 其他C类物质（丙酮） | / | / | / | 0.0012877 | / | 0.0012877 | +0.0012877 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0043411 | / | 0.0043411 | +0.0043411 |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0007945 | / | 0.0007945 | +0.0007945 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0002450 | / | 0.0002450 | +0.0002450 |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | 0.0000175 | / | 0.0000175 | +0.0000175 |
|  | 氨 | / | / | / | 0.0000650 | / | 0.0000650 | +0.0000650 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.1540 | / | 0.1540 | +0.1540 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0917 | / | 0.0917 | +0.0917 |
|  | SS | / | / | / | 0.0846 | / | 0.0846 | +0.0846 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0156 | / | 0.0156 | +0.0156 |
| 一般工业固体废物 | 未沾染化学试剂的废包装物 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 4.68 | / | 4.68 | +4.68 |
| 危险废物 | 废试剂瓶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废一次性实验耗材 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废培养基 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 检测废液 | / | / | / | 0.45 | / | 0.45 | +0.45 |
|  | 清洗废液 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 废样品 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.1358 | / | 0.1358 | +0.1358 |
|  | 废吸附剂 | / | / | / | 0.1805 | / | 0.1805 | +0.1805 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1项目地理位置示意图

附图2项目周边关系图

附图3-1项目1层平面布局图

附图3-2项目2层平面布局图

附图3-3项目3层平面布局图

附图3-4项目4层平面布局图

附图3-5项目5层平面布局图

附图4项目周边敏感目标分布图

附件

附件1营业执照

附件2项目备案文件

附件3现有项目环评批复

附件4房产证

附件5房屋租赁合同

附件6危废处置合同